建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：海容水务脱硫废水零排放一体化设备扩产项目

建设单位（盖章）：  江苏海容水务股份有限公司

编制日期：                 2024年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海容水务脱硫废水零排放一体化设备扩产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2404-320602-89-02-473220 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 仲旭 |  | 联系方式 | 15162772906 |
| 建设地点 | 南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块 |  |  |  |
| 地理坐标 | 北纬32度4分38.418秒，东经120度48分2.184秒 |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3591环境保护专用设备制造 | 建设项目 行业类别 |  | 三十二、专用设备制造业 35－环保、邮政、社会公共服务及其他 专用设备制造 359－其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 |  | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 南通市崇川区数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  | 崇数据备〔2024〕343号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） |  | 1000 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 |  | 15个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） |  | 26662.58 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | - （1）已批复规划 - 规划名称：南通市北高新（南通）科技城控制性详细规划 - 审批机关：南通市人民政府 - 规划名称：《市政府关于上海市北高新（南通）科技城控制性详细规划调整的批复》（通政复〔2017〕73号） - （2）在编规划 - 规划名称：《江苏省南通市北高新技术产业开发区（托管区）开发建设规划（2020-2035年）》 - 审批机关：暂未审批 - 审批文件名称及文号：暂未审批 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：南通市北高新技术产业开发区（托管区）开发建设规划（2022-2035）环境影响报告书（征求意见稿） 审批机关：暂未审批 批复文号：暂未审批 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、与南通市北高新技术产业开发区（托管区）开发建设规划（2022-2035）符合性分析 - 产业定位：坚持产创融合，构建“3+1+1”的现代产业体系，即集成电路、生命健康、汽车电子、新材料及装备制造和消费互联网、在线新经济。 - ①3个重点产业 - 集成电路：优先做大封装测试，重点发力芯片设计，精准集聚支撑配套，适时发展晶圆制造。 - 生命健康：重点围绕精准诊疗、医疗器械、生物医药、生物医药配套、医药服务发展生命大健康产业，带动上下游产业链企业组团发展，实现产业链补链、延链、强链。 - 汽车电子：重点围绕智能网联汽车电子、新能源汽车电子、精密配件，做大做强智慧出行新业态。 - ②1个优化产业 - 新材料及装备制造：立足现有产业基础，重点发展智能装备制造、船舶与海洋装备制造以及新材料等。 - ③1个特色产业 - 消费互联网、在线新经济：借助人工智能、5G、互联网、大数据、区块链等智能交互技术，与商务金融、文娱消费、教育健康和流通出行等深度融合。 - 本项目为C3591环境保护专用设备制造，属于装备制造，符合南通市北高新技术产业开发区（托管区）开发建设规划（2022-2035）产业布局要求。 2.与国务院关于《江苏省国土空间规划（2021-2035）》的批复（国函﹝2023﹞69号）相符性分析 - 到2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩；生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%；大陆自然岸线保有率不低于国家下达任务，其中2025年不低于36.1%；用水总量不超过国家下达任务，其中2025年不超过620亿立方米；除国家重大项目外，全面禁止围填海；严格无居民海岛管理。 本项目用地为工业用地，不位于生态管控区范围内，不位于生态红线范围内，不在永久基本农田保护区、海洋发展区范围内。符合国务院关于《江苏省国土空间规划（2021-2035）》的批复（国函﹝2023﹞69号）。 - 3.与南通市国土空间总体规划（2021~2035）相符性分析 - 江苏省国土空间规划要求和市域空间结构，按照陆海统筹、全域覆盖的原则，市域划分为生态保护红线区、生态控制区、永久基本农田保护区、城镇发展区、乡村发展区、海洋发展区等一级规划分区。生态保护红线区按照生态保护红线相关管控要求，原则上自然保护地核心保护区禁止人为活动，自然保护地核心保护区外禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动；生态控制区按照限制建设区进行管控，经评价在对生态环境不产生破坏的前提下，可以适度开展观光、旅游等活动；永久基本农田保护区按照永久基本农田保护要求进行管控；城镇发展区按照“详细规划+规划许可”进行管控；乡村发展区按照“详细规划（村庄规划）+规划许可”和“约束指标+分区准入”进行管控；海洋发展区按照海洋相关管控要求进行管控。 项目用地为工业用地，不位于生态管控区范围内，不位于生态红线范围内，不涉及永久基本农田保护区、海洋发展区。与《南通市国土空间总体规划》（2021—2035年）相符。 |  |  |  |
| 其他符合性 分析 | 1、项目产业政策符合性分析 （1）产品产业政策符合性 项目为国民经济的行业类别中的C3591环境保护专用设备制造，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中禁止和限制类，视为允许类，对照《环境保护综合名录（2021年版）》及《江苏省“两高”项目管理目录》，本项目不在“高污染、高环境”风险产品名录内。对照南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号），本项目不属于高排放、高耗能行业。因此，本项目符合国家产业政策。 （2）选址及用地规划相符性分析 对照《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本项目不属于其规定的限制用地和禁止用地项目范畴，可视为允许类项目。 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，属于工业用地，项目建设符合《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）的相关要求，本项目的选址符合相关规划要求，选址合理。 2、与“三线一单”相符性分析 1）与生态保护红线的相符性 表1-1 与《江苏省2023年生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析 优先保护单元; 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不涉及优先保护单元. 重点管控单元; 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，属于崇川区中心城区，属于重点管控单元. 一般管控单元; 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不涉及一般管控单元. 综合管控单元; 环境管控单元名称; 崇川区中心城区. 环境管控单元编码; ZH32060220354. 市级行政单元; 南通市; 县级行政单元; 崇川区. 管控单元分类; 重点管控单元; 对照情况. 空间布局约束; 1.各类开发建设活动应符合国土空间规划和环境保护相关法定规划等管理要求。2.永久基本农田，实行严格保护。; 项目符合国土空间规划和环境保护相关法定规划等管理要求，项目不涉及永久基本农田. 污染物排放管控; 进一步开展污水管网排查，提升污水收集效率。强化餐饮油烟治理，加强噪声污染防治，严格施工扬尘监管，加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目不涉及生产废水排放，食堂油烟采用油烟净化器处理，同时采取防渗措施，防止地下水污染. 环境风险防控; 1.合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。2.建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。3.加强农村生活污水、垃圾治理工作，逐步改善农村人居环境质量；加强农业废弃物治理，稳步推进秸秆综合利用及畜禽养殖废弃物资源化利用；加强面源污染治理，严格控制化肥农药施加量。; 项目位于工业区，项目已制定监测计划，生活垃圾交由环卫部门统一处理. 资源开发效率 要求; 除现有火电企业、热电企业、集中供热企业及规划建设的火电、热电联产项目外，禁止销售使用燃料为“Ⅲ类”（严格），具体包括：煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；国家规定的其它高污染燃料。; 项目不涉及燃料的使用. 根据上表可知，项目建设符合江苏省三线一单生态环境管控中相关要求。 2）与环境质量底线相符性 环境空气：根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》中相关内容，除臭氧外，其余各污染物基本因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此判定项目所在区域属于不达标区。为了实现污染物排放量大幅降低，促进空气质量快速改善提升，根据《南通市2024年大气污染防治工作计划》中的污染防治计划：①以“减煤、汰后、控车、治污和抑尘”为工作重点，坚持项目化减排，排定治气重点工程项目。①坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，对不符合要求的“两高一低”项目，坚决停批停建，依法依规淘汰落后产能。在推进产业绿色转型升级方面，健全节能标准体系，深入开展重点行业绿色制造和强制性清洁生产审核。②优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展。对于煤炭消费总量进行严格控制，有序淘汰煤电落后产能，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。根据大气污染源排放清单信息，结合企业特征污染物的臭氧生成潜势，更新完善臭氧污染管控企业名单，重点企业实施“一企一策”，根据风向、风速、温度等4个条件制定动态管控措施。经采取这些措施后，2024年南通市环境空气质量状况可以持续改善。 地表水环境：根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》中相关内容，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定98.2%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、北凌河、如泰运河水质基本达到Ⅲ类标准。项目产生的生活污水经化粪池预处理后与食堂废水经隔油池处理后一起由东港污水处理厂集中处理，纳污水体为长江，根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》中现状监测数据可知，项目所在地水质符合《地表水环境质量标准》（CB3838-2002）III类标准，地表水环境质量良好。 声环境：根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》，2023年，南通市区区域声环境昼、夜间平均等效声级别值分别为56.5dB(A)、45.2dB(A)。与2022年相比，南通市区昼间区域声环境等级为三级水平，四县（市）及海门区中，海安市区域声环境昼、夜间平均等效声级别值分别为57.3dB(A)、47.9dB(A)，区域声环境等级均处于三级水平。其余县（市、区）昼间区域噪声平均等效声级在50.1～53.7 dB(A)之间，夜间区域噪声平均等效声级在41.7～44.7 dB(A)之间，区域声环境等级均处于二级水平。启东区域声环境等级为二级水平，其余县（市、区）夜间区域声环境等级均处于三级水平。满足该区域噪声功能区划要求。 项目产生各股废气均可达标排放，对周围空气质量影响较小。项目产生的废水经预处理后，由东港污水处理厂集中处理进行处理；各类高噪声设备经隔声、减振等措施后，厂界噪声达标；项目产生的固废分类收集、妥善处置，零排放。因此，本项目符合项目所在地环境质量底线。 3）资源利用上线相符性 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，所使用的能源主要为水、电能，物耗及能耗水平均较低，不会超过资源利用上限。本项目用水水源来自市政管网，能满足本项目的供水需求。本项目用电由市政供电系统供电，能满足本项目的供电需求。 4）与环境准入负面清单相符性 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入事项内，本项目符合相关要求。 3、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性 A.对照《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）的通知》（长江办〔2022〕7号），本项目属于环境保护专用设备制造，不在长江经济带发展负面清单指南提出的禁止范畴内，因此符合指导意见要求。 表1-2 与《〈长江经济带发展负面清单指南〉》相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头及过长江通道项目。; 相符. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。; 相符. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在长江干支流及湖泊旁，且项目为间接排放。; 相符. 7; 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 8; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 9; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 10; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 11; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于落后产能、严重过剩产能行业项目。; 相符. B.对照《关于印发〈长江经济带发展负面清单指南〉（试行，2022年版）江苏省实施细则的通知》（苏长江办发〔2022〕55号），本项目属于环境保护专用设备制造，不在长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则条款提出的禁止范畴内，因此符合指导意见要求。 表1-3 与《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则（试行）》相符性分析 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 一、河段利用与岸线开发. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 项目不属于码头及过长江干线通道项目。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，项目位置不属于自然保护核心区、缓冲区，也不属于国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河道范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当消减排污量。; 项目所在区域不在饮用水源一级和二级保护区范围。; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 项目所在区域不在国家级或省级水产种质资源保护区范围内，也不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》范围内。; 相符. 6; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在长江干支流及湖泊旁，且项目为间接排放。; 相符. 二、区域活动. 7; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其他禁渔水域开展生产性捕捞。; 项目不涉及生产性捕捞。; 相符. 8; 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行。; 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 相符. 9; 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。; 相符. 10; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动。; 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，不在太湖流域内。; 相符. 11; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 12; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则合规园区名录》执行; 项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 相符. 13; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 项目不属于化工项目。; 相符. 14; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 项目周边无化工企业。; 相符. 三、产业发展. 15; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目。; 项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目。; 项目不属于农药、医药和染料中间体化工项目。; 相符. 17; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 相符. 18; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 项目不属于限制类、淘汰类、禁止类项目。; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 项目不属于落后产能、严重过剩产能行业项目。; 相符. 4、与《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）相符性 根据《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）中明确要求“重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放”。 本项目含VOCs物料储存于密闭容器中，有机废气采用“二级活性炭吸附”设备处理；厂内加强通风，未收集的废气无组织排放。因此本项目符合《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气〔2019〕53号）的要求。 5、与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》相符性 对照《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）中提出“有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%”。 本项目通过对生产车间的合理布局，有机废气采用密闭负压收集与集气罩收集，密闭负压收集效率95%，集气罩收集效率可达90%，并采用“二级活性炭吸附”处理，有机废气处理效率可达90%，符合《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办〔2014〕128号）中的相关要求。 6、与《江苏省大气污染防治条例》的相符性分析 拟建项目对照《江苏省大气污染防治条例》要求：产生挥发性有机物的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。 本项目VOCs物料储存于密闭容器中，有机废气采用负压和集气罩收集后采用“二级活性炭吸附”工艺，可以有效处理有机废气，因此，项目符合《江苏省大气污染防治条例》中相关要求。 7、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析 对照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号），本项目与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）相符性分析见表1-5。 表1-4 项目与环环评〔2021〕45号相符性分析 相关要求; 相符性分析; 符合情况. 坚决遏制高耗能、高排放（以下简称“两高”）项目盲目发展; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 严格“两高”项目环评审批; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 推进“两高”行业减污降碳协同控制; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 依排污许可证强化监管执法; 本项目不属于“两高”项目; 符合. 8、与《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》的（通办〔2024〕6号）的相符性分析 表1-5 与《南通市关于加大污染减排力度推进重点行业绿色发展的指导意见》（通办〔2024〕6号）的相符性分析 序号; 类别; 方案相关内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 装备制造; 禁止引进纯电镀项目（为本地产业配套的“绿 岛”类项目除外）；新建电镀“绿岛”项目废水回用率≥40%；工艺、装备、清洁生产水平基本达到国际先进水平。现有电镀企业废水回用率≥35%。工业涂装企业的涂料使用应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，新建含涂装工序项目清洁生产和能效水平基本达到国际先进水平，单位涂装面积VOCs排放量≤60g/m2；现有含涂装工序企业以单位涂装面积VOCs排放量≤80g/m2为目标限期提标改造。到2025年，铸造企业颗粒物污染排放量较2020年减少30%以上。; 项目不属于电镀项目，项目使用的水性漆符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，由于产品的特殊性，油性漆目前暂无法替代，已出具行业协会不可替代性证明；单位涂装面积VOCs排放量为37.33g/m2，≤60g/m2; 符合. 2; 优化空间布局; 严格落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，坚持生态优先、绿色发展，突出沿江向沿海布局、区外分散向园区集聚的总体方向。结合国土空间规划编制，优化重点产业空间格局；协调江海河关系，加大生态保护力度，凸显江海生态资源特色，建设品质优良的长江口生态区；综合考量不同区域资源环境承载能力，兼顾不同领域和行业发展特点，注重差异化发展，引导不同区域打造特色产业园区。; 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，位于南通市北高新技术产业开发区; 符合. 3; 打造绿色产业; 扎实推进产业倍增三年行动，围绕传统产业焕新、新兴产业壮大、未来产业培育，进一步明确产业发展方向，加快形成新质生产力。突出强链补链延链，以创新驱动、项目支撑、集群发展加快推进制造强市建设。推动制造业绿色化发展，推动传统产业转型升级，推动重点领域企业积极采用绿色工艺技术装备实施节能降碳改造升级，建立健全碳排放管理机制和产品碳足迹管理体系。以打造环境友好型、资源节约型现代化企业为目标，实施钢铁、化工、建材、煤电、纺织、造纸等产业改造提升，深度推进传统制造业节能减排、两化融合、产品结构调整和工艺技术创新。推行高效能、低能耗、可循环、少排放的绿色生产模式。优化能源结构，减少煤炭消费比重。完善政策措施，充分发挥市场机制的决定性作用，加快碳市场建设，降低经济的碳强度。; 本项目不属于钢铁、化工。建材、煤电、纺织、造纸行业，项目使用清洁能源，不使用煤炭等。; 符合. 4; 建设生态园区; 推动园区产业向“专精特新”方向发展。引导每个省级以上园区重点打造1～2 个特色主导产业、1～2个新兴产业。实施园区循环化改造，推动企业循环式生产、产业循环式组合，搭建资源共享、废物处理公共平台，提高能源资源综合利用效率。推动园区基础公共设施共建共享、能源梯级利用、资源循环利用和污染物集中安全处置等。因地制宜布局污水资源化利用设施，提高水重复利用率。强化工业园区用能管理，鼓励优先利用可再生能源，支持园区探索开展环境管家、绿色联盟、产业共生等创新发展模式，推广绿色整体服务和全过程服务。; /; /. 5; 推进清洁生产; 在重点行业现有企业全面推行强制性清洁生产审核，提高精细化管理水平，推广节水技术，改进生产工艺，降低能耗、减少污染排放。鼓励集成电路封装、电子专用材料制造等重点排放企业开展中水回用示范工程，力争将非金属传统行业环境绩效提升至清洁生产Ⅰ级标准。将国际国内清洁生产一流标准作为新项目招引、落户的关键因素。; 项目产生“三废”均有效治理；不涉及“散乱污”问题。; 符合. 6; 严守准入门槛; 全面深化生态环境分区管控方案、细化管控单元及行业准入条件，建立重点产业项目准入机制，优化产业发展。严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》及江苏省实施细则，严守国家生态保护红线及江苏省生态空间管控区域。着力提升项目招引质效，以省级以上园区为主阵地，以大项目、好项目、新项目为切入点，注重项目的含金量、含新量、含绿量，招新引特、招大引强，带动行业提质增效。强化项目可研、环评、安评、能评、稳评等许可（备案）联动，严控高能耗高排放项目建设、严禁高污染不安全项目落地，坚决杜绝未批先建违法行为。; 本项目符合“三线一单”管控要求；与《长江经济带发展负面清单指南（试行）》及江苏省实施细则、国家生态保护红线及江苏省生态空间管控区域规划相符。; 符合. 7; 鼓励科技创新; 健全以企业为主体的产学研用协同创新体系，推动“揭榜挂帅”攻坚计划项目，支持联合攻关。培育科技创新企业，强化平台载体建设，深化开发合作创新，广聚创新创业人才，加强知识产权保护。加强节能降耗、清洁生产、污染治理、循环利用等领域的技术创新和成果转化，大力推进原始创新和集成创新。增强创新储备，提升创新全链条支撑能力，为实现重大创新突破、培育高端产业奠定重要基础。鼓励科研机构、高等院校和企业等单位开展重点行业节能减排领域应用基础研究，提高科学研究支撑能力。; /; 符合. 8; 构建绿色供应链; 加快建设绿色制造体系，实施一批绿色制造示范项目，打造一批具有示范带动作用的绿色工厂和绿色供应链。鼓励企业开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、打造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励行业协会通过制定规范、咨询服务、行业自律等方式提高行业供应链绿色化水平。; 项目采用水性漆、储存环节均密闭桶装。废气经处理后排放；危废均密闭存放于危废暂存库，委托有资质单位进行处置。油性漆目前暂无法替代，已出具行业协会不可替代性证明; /. 9; 提高能源利用效率; 强化能耗强度刚性约束，对标高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平，开展全市重点领域项目能效摸底调查，建立重点企业、重点项目能效清单目录和能效台账，有序推进纺织、化工、建材等行业开展节能降碳改造，提升能源利用效率。加强新型基础设施绿色技术耦合，推动既有设施绿色升级改造。深入挖掘存量项目节能潜力，强化用能管理，优化用能结构，规范用能行为，提高设施能效水平。强化高耗能企业绿电（绿证）消费责任，按要求提升绿电（绿证）消费水平，到2025年，高耗能企业电力消费中绿色电力占比不低于30%。支持重点企业、园区高比例消费绿色电力，打造绿色电力企业、绿色电力园区。强化执法监管，建立完善跨部门联动的跟踪节能监察机制，组织开展专项节能监察行动。壮大节能减排队伍，加强节能监察能力建设，健全市、县节能监察体系，提升监察队伍的专业素质和服务意识。; 项目不属于高能耗项目; /. 10; 加强统计监测能力; 完善重点用能单位能源利用状况报告制度，健全能源计量体系。推进重点耗能企业能耗在线监测系统建设和应用。健全固定污染源监测监控体系，推进排污单位自动监测监控联网全覆盖。开展农业面源污染试点监测评估。加强船舶和港口污染物排放调查监测。加强统计基层队伍建设，提升统计数据质量。在火电、石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸等行业，以及年综合能源消费1万吨标准煤以上的重点污染源企业开展碳排放协同监测; 项目已制定自行监测计划，后期项目运营后，按计划进行监测; 符合. 11; 加快智改数转; 大力推进智慧化工园区建设，全面提升园区监督管理信息化、分析决策智能化、应急救援一体化支撑能力。支持园区“链主”企业利用5G、大数据、人工智能等新一代信息技术进行全链条改造，加大核心装备、关键工序智能化改造和载体平台数字化提升等领域的投入，培育一批智能制造示范车间、示范工厂和工业互联网标杆工厂，带动产业链上下游企业数字化转型，推动化工产业转型升级、高质量发展。; /; /. 9、与《关于做好生态环境和应急管理部门联动的工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）相符性分析 表1-6 与苏环办〔2020〕101号）相符性分析 相关内容; 本项目; 符合性. 二、建立危险废物监管联动机制：企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案; 项目产生的危险废物经收集后暂存危废库，定期交由有资质单位处置，在产生、收集、贮存、运输过程中各项环保措施均已落实，同时投产后，每年制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案; 符合. 三、建立环境治理设施监管联动机制：企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 项目不涉及脱硫脱硝、煤改气、RTO焚烧炉，挥发性有机物采用二级活性炭吸附装置，废活性炭等存放在危废库内，定期交由有资质单位处置。; 符合. - 10、与《江苏省大气办关于印发〈江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案〉的通知》（苏大气办〔2021〕2号）相符性分析 表1-7 与苏大气办〔2021〕2号相符性分析 相关内容; 本项目; 符合性. 明确替代要求。以工业涂装、包装印刷、木材加工、纺织（附件1）等行业为重点，分阶段推进3130家企业（附件2）清洁原料替代工作。实施替代的企业要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB38507-2020）规定的水性油墨和能量固化油墨产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明，相关涂料、油墨、清洗剂、胶粘剂等产品应符合相关标准中VOCs含量的限值要求。; 项目使用的水性涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；使用的粘合剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的本体型胶粘剂产品；由于产品的特殊性，油性漆目前暂无法替代，已出具行业协会不可替代性证明; 符合. - 与市政府关于印发南通市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知 通政发﹝2024﹞24号相符性分析 表1-8 与通政发﹝2024﹞24号相符性分析 相关内容; 本项目; 符合性. （一）坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。按照省统一部 署，落实“两高”项目管理目录，对“两高一低”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严禁核准或备案焦化、电解铝、水泥（熟料）、平板玻璃（不含光伏平板玻璃）和炼化（纳入国家产业规划除外）等行业新增产能的项目，严格钢铁冶炼项目备案管理; 项目不属于“两高”行业; 符合. （二）加快退出重点行业落后产能。落实国家《产业结构调 整指导目录（2024年本）》，依法依规关停退出淘汰类落后生 产工艺装备，推进全市每小时2蒸吨及以下生物质锅炉尽快淘汰。; 项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中落后，淘汰类产业，项目不使用锅炉; 符合. （四）优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。在家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等工业涂装、包装印刷和电子等行业工艺环节中，大力推广使用低VOCs含量涂料。鼓励和推进全市汽车4S店、大型汽修厂实施全水性涂料替代。; 项目使用的水性涂料符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；使用的粘合剂符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的本体型胶粘剂产品；由于产品的特殊性，油性漆目前暂无法替代，已出具行业协会不可替代性证明; 符合. (十二)强化VOCs全流程、全环节综合治理。如皋港化工新材料产业园、如东县洋口化学工业园、启东生命健康产业园、南通经济技术开发区化工园区以人孔、量孔、呼吸阀更换、罐车治理为重点，推进园区VOCs专项整治。到2025年，重点工业 园区VOCs浓度比2021年下降20%。; 项目产生的VOCs经二级活性炭吸附处理，处理后排放浓度满足排放标准; 符合. 12、与《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020） 相符性分析 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020） 表1“水性涂料中VOC含量要求”以及表2“溶剂型涂料中VOC含量的要求”，本项目油性漆、水性漆均属于“工业防护涂料—机械设备涂料—工程机械和农业机械涂料”，具体VOC含量限值要求如下表。 表1-9“水性涂料中VOC含量要求” 产品类别; 主要产品类型; 限量值/（g/L）. 工业防护涂料; 机械设备涂料; 工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）; 底漆; ≤250. 中漆; ≤250. 面漆; ≤300. 清漆; ≤300. 表1-10“溶剂型涂料中VOC含量要求” 产品类别; 主要产品类型; 限量值/（g/L）. 工业防护涂料; 机械设备涂料; 工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）; 底漆; ≤420. 中漆; ≤420. 面漆; 单组分; ≤480. 双组分; ≤420. 清漆; 单组分; ≤480. 双组分; ≤420. 根据VOC检测报告，项目水性漆VOC含量为187g/L，油性漆面漆VOC含量为202g/L，底漆VOC含量为205g/L均符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）要求。 13、与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB/T 33372-2020）相符性分析 表1-11 与GB/T 33372-2020相符性分析 相应文件及要求; 挥发性有机物（VOCs）限值g/kg; 本项目; 符合性. 环氧树脂类-其他; ≤50; 根据检测报告，本项目所用胶粘剂VOCs含量为4g/kg。; 符合. 项目粘合剂属于本体型环氧树脂类，标准限值为50g/kg，根据VOC检测报告，VOC含量为4g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求。 14、与南通市崇川区“三区三线”划定成果的协调性分析 2022 年，自然资源部办公厅印发《关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207 号），“三区三线”划定成果从2022年10月14日起正式启用，作为建设项目用地用海组卷报批的依据。 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，现状用地为工业用地，本项目不涉及永久基本农田，不占用国家级生态红线，周边距离最近的生态空间管控区域保护目标九圩港（南通市区）清水通道维护区，距离约4.2km。因此，项目建设符合南通市崇川区“三区三线”。 |

- 建设项目工程分析

| - 建设内容 |  |  | - 项目由来 江苏海容水务股份有限公司成立于2002年8月22日，注册地址及原生产地址位于崇川区长泰路695号，公司2009年在原港闸区唐闸街道长泰路695号以出让方式获得工业用地21.34亩并办理了土地证，因政府随后规划调整将土地性质由工业用地调整为居住用地，公司所建厂房无法办理房产证，导致后续无法进行环评等事项。2024年政府决定将崇川区长泰路695号原公司所在地进行拆迁，并且在南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块新建厂房，并将公司原有设备搬迁并升级至新厂房。公司原有生产能力为年产50台工业废水处理装备及系统，公司主要经营范围为水污染治理工程、大气污染治理工程、固体废物处理处置工程、物理污染防治工程、污染修复工程、防腐蚀工程的设计、施工；环保设施管理；压力容器、电站辅机、储存用钢罐体、环保水处理设备、防腐管道的研发、设计、制造、销售及安装；自动控制系统，监控仪器表的研发、设计、销售；信息系统集成，售电服务；建筑工程、机电设备安装工程施工。 为应对市场的变化以及公司发展的需要，江苏海容水务股份有限公司投资20000万元，建设厂房一、厂房二、传达室、危险品仓库，建筑面积约48500平方米，购置各类工业废水处理产业化设备及信息化系统平台、实验室工艺开发及水质分析设备、工业废污水处理装备、多维自动化立体焊接机器人、各类精密检测设备等关键产业化设备，项目建成后将形成年产工业废水处理装备及系统约100台/套的产能。 江苏海容水务股份有限公司已于2024年6月27日取得南通市崇川区数据局出具的备案证（备案证号：崇数据备〔2024〕343号）。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，本项目须进行环境影响评价工作。 对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），江苏海容水务股份有限公司海容水务脱硫废水零排放一体化设备扩产项目属于环评分类管理目录中“三十二、专用设备制造业 35－环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359－其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应该编制环境影响报告表，为此，江苏海容水务股份有限公司委托布鲁环境技术（南通）有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司接受委托后，项目环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了该项目的环境影响报告表。通过环境影响评价，阐明建设项目对周围环境影响的程度和范围，并提出环境污染控制措施，为建设项目的工程设计和环境管理提供科学依据，现报请审批主管部门审批。 2、主要产品及产能情况 表 2-1 建设项目主要产品及产能情况 生产线名称; 产品名称; 产品规格; 设计生产能力; 年生产时间. 环保设备生产线; 脱硫废水零排放一体化设备; 非标定制产品; 100台（套）; 350*8=2800h. 注：脱硫废水零排放一体化设备为工业废水处理装备及系统的一种。 3、建设项目原辅材料消耗表 表 2-2 主要原辅材料一览表 序号; 名称; 组分/规格（宽度）; 年耗量; 包装储存方式; 最大储存量; 备注. 1; 板材; 碳钢; 1100t; 袋装; 300t; /. 不锈钢; 200t; 袋装; 50t; /. 2; 型材; 碳钢; 800t; 袋装; 200t; /. 不锈钢; 600t; 袋装; 100t; /. 3; 钢管; 碳钢; 600t; 袋装; 200t; /. 不锈钢; 200t; 袋装; 50t; /. 4; 水泵; 1m3/h-500m3/h; 300台; 袋装; 75台; /. 5; 阀门; DN10-DN800; 3000台; 袋装; 750台; /. 6; 仪表; 流量计、压力表等; 5000件; 袋装; 1250件; /. 7; 电气材料; 变频器、电缆等; 300套; 袋装; 75套; /. 8; 焊材; Fe、Mg、Si、H10Mn2（1.2mm和4mm）; 80t; 袋装; 50t; 实芯焊丝（无氟）. 9; 液氧; /; 5; 储罐，10L; 0.02; /. 10; 液氩; /; 20; 储罐，10L; 0.02; /. 11; CO2; /; 8; 储罐，40L; 0.08; /. 12; 胶皮; 天然橡胶; 60t; 袋装; 10t; 已添加了硫化剂. 13; 粘合剂; 见下表; 4t; 桶装；0.5kg/桶; 1t; /. 14; 金刚砂; 氧化铝; 40t; 袋装；25kg/袋装; 10t. 15; 润滑油; /; 2t; 桶装；25kg/桶; 0.5t; /. 16; 切削液; 脂肪酸、极压剂、表面活性剂、防锈剂等; 1t; 桶装；25kg/桶; 0.2t; /. 17; PP塑粉; 聚丙烯; 20t; 袋装；25kg/袋装; 5t; /. 18; 面漆; 见下表; 6; 桶装；25kg/桶; 1t; 为调配好的漆. 19; 底漆; 见下表; 0.98; 桶装；25kg/桶; 0.5t; 为调配好的漆. 20; 水性环氧富锌底漆; 见下表; 1.58; 桶装；25kg/桶; 0.1t; /. 21; 稀释剂; 见下表; 0.165; 桶装；25kg/桶; 0.05t; 用来洗枪. 表2-3 实验室试剂一览表 序号; 名称; 组分/规格（宽度）; 年耗量; 包装储存方式; 最大储存量; 备注. 1; 邻苯二甲酸氢钠; 500g; 500g; 袋装; 250g; /. 2; 混合磷酸盐; 500g; 500g; 袋装; 250g; /. 3; 四硼酸钠; 500g; 500g; 袋装; 250g; /. 4; 乙二胺四乙酸二钠); 250g; 500g; 瓶装; 250g; /. 5; 氯化钠; 250g; 500g; 瓶装; 250g; /. 6; 铬黑T; 25g; 75g; 瓶装; 75g; /. 7; 甲基红; 25g; 25g; 瓶装; 25g; /. 8; 甲基橙; 25g; 50g; 瓶装; 25g; /. 9; 钙指示剂; 10g; 10g; 瓶装; 10g; /. 10; 氢氧化钠; 500g; 1.5kg; 瓶装; 500g; /. 11; 酚 酞; 25g; 50g; 瓶装; 25g; /. 12; 硫酸; 98%; 1L; 瓶装; 500ml; /. 13; 盐酸; 37%; 500ml; 瓶装; 500ml; /. 14; 硝酸; 68%; 500ml; 瓶装; 500ml; /. 15; 乙醇; ≥95%; 1L; 瓶装; 500ml; /. 16; 七水合硫酸亚铁; 500g; 1kg; 瓶装; 500g; /. 17; 铬酸钾; 500g; 1kg; 瓶装; 500g; /. 18; 酒石酸钾钠; 500g; 500g; 瓶装; 500g; /. 19; 麝香草酚; 25g; 25g; 瓶装; 10g; /. 20; 钼酸铵; 500g; 500g; 瓶装; 500g; /. 21; 氯化亚锡; 500g; 500g; 瓶装; 500g; /. 22; 二氧化硅标准液; 500ml; 500ml; 瓶装; 500ml; 外购，直接使用. 23; 纯水; /; 6; 桶装; 2; 外购. 表2-4 项目产品主要原辅材料组成成分一览表 序号; 名称; 组分. 1; PP塑粉; 聚丙烯：﹥99%. 2; 粘合剂; 液状双酚A型环氧树脂5%~15%、二氧化硅＜1%、双氰胺、其他固化剂1%~10%、液状双酚F型环氧树脂、其他环氧树脂、无机填料75%~85%. 3; 油性漆面漆; 颜填料：20%-20.6%；丙烯酸树脂：61.5%-63.4%；有机溶剂：8.3%-19%；助剂：1%. 4; 油性漆底漆; 醇酸树脂：40%-60%；200号油漆溶剂油：10%-15%；颜、填料：10%-30%；催干剂：0.1%-1%. 5; 稀释剂; 甲苯：5%；醋酸丁酯：95%. 6; 水性环氧富锌底漆; 丙二醇甲醚：3%-5%；锌粉：60%-85%；水性聚酰胺固化剂：5%-7%；水性环氧乳液：20%-30%. 注：根据VOC监测报告，油性漆面漆VOC含量为202g/L，底漆VOC含量为205g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）溶剂型涂料的要求。水性漆含量约187g/L，符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中水性涂料要求。粘合剂属于本体型环氧树脂类，标准限值为50g/kg，根据VOC检测报告，VOC含量为4g/kg，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）要求 具体主要原辅材料理化性质一览表2-5。 表2-5 主要原辅材料及实验室试剂理化性质表 名称; CAS; 理化特征; 燃烧 爆炸性; 毒性毒理. 聚丙烯; 9003-07-0; 白色粉末。密度（g/mLat 25℃）：0.9；熔点（℃）：189；具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀，热分解温度：＞300℃; 可燃; 无毒. 粘合剂; /; 绿色液体，沸点116.2℃，闪点17℃，稳定。; 易燃; /. 液氧; /; 呈浅蓝色，沸点为-183℃，密度 1.14g/cm3， 凝固点-222.65℃，临界温度-118.4℃，溶 于水、乙醇。; 助燃; 人类吸入 TCLo： 100pph/14H. 二氧化碳; /; 无色无味气体，熔点-56.6℃，沸点-78.5℃ （升华），密度比空气密度大（标准条件 下），密度 1.56kg/m3，可溶于水、烃类 等多数有机溶剂。; 不燃; /. 氩气; /; 无色、无味、无嗅无毒的惰性气体，熔点 -189.2℃，沸点-185.9℃，密度 1.784kg/m3， 微溶于水。; 不燃; /. 200号油漆溶剂油; 8006-41-9; 是涂料用的一种溶剂油，微黄色液体。101.325kPa下初馏点≥135℃。干点≤230℃。闪点（闭口杯）≥30℃。由140℃-200℃的石油馏分组成。具有适当的挥发速度，经常含有一定量的芳烃，对干性油、树脂的溶解能力强。有适宜的馏程和挥发性，对某些油性漆和磁性漆溶解性好；溴值小，不饱和烃含量低，安定性好；闪点高，初馏点高，可减少毒性和火险，利于安全；无色水白，硫醇硫含量低，精制深度好。; 易燃; /. 丙烯酸树脂; 9003-01-4; 无色粘稠液体。熔点 106℃，密度 1.09，沸点 116℃，闪点 61.6℃。; 易燃; 大鼠经口 LD50：2500mg/kg，小鼠经口LC50：4600mg/kg。. 醇酸树脂; 63148-69-6; 黄褐色粘稠液体。闪点 23～61℃; 易燃; /. 甲苯; 108-88-3; 无色透明液体，有类似苯的气味，毒性中等，可燃。熔点-95℃，沸点110.6℃，14.5℃（1.94kPa），相对密度0.8667（20/4℃），折射率1.49414，闪点4.44℃，自燃点536.1℃。溶于乙醇、苯、乙醚，不溶于水。在空气中爆炸极限为1.27-7.0。本品与醋酸形成恒沸点混合物，沸点为104-104.2℃，熔点为-9.5℃。; 易燃; LD50：5000 mg/kg(大鼠经口). 醋酸丁酯; 123-86-4; 无色透明液体，有戊醇味，溶于水，易溶于乙醇、乙醚，熔点-73.5℃，沸点126℃，闪点28℃; 易燃; LD50：13100 mg/kg(大鼠经口) LC50：9480 mg/kg(大鼠经口). 丙二醇甲醚; 1320-67-8; 无色透明液体，沸点120℃，闪点31.1℃，表面张力27.7mN/m，遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应; 易燃; LD50：6600mg/kg(大鼠经口)；LC50：5660mg/kg(兔经皮). 邻苯二甲酸氢钠; 化学式为C8H5NaO4，分子量为188.11，白色柱状晶体粉末，沸点100℃，溶于水，微溶于乙醇; /; /. 混合磷酸盐; /; 相对分子量：358.14，熔点：93-94℃，; /; /. 四硼酸钠; 1330-43-4; /分子式：Na2B4O7，熔点：741℃，相对密度：1.73; /; /. 乙二胺四乙酸二钠); 6381-92-6; /分子式：C10H14N2Na2O8，熔点：252℃、; /; 急性毒性:LD50 经口-大鼠-> 2,000 mg/kg. 氯化钠; 647-14-57; /分子量：58.44，密度：2.165g/cm3，沸点：1461℃、熔点：801℃、闪点：1413℃，无色晶体或白色粉末; 不易燃; 半数致死剂量 (LD50)经口-大鼠-3,550 mg/kg半数致死浓度（LC50）吸入-大鼠-h -> 42,000 mg/m3 半数致死剂量(LD50)经皮-兔子-> 10,000 mg/kg. 铬黑T; 1787-6-1; 化学式C20H12N3NaO7S，分子量461.38，固体，黑色，微弱气味，pH3.7; /; LD50：17590mg/kg(大鼠经口). 甲基红; 493-52-7; 是一种有机化合物，化学式为C15H15N3O2，为有光泽的紫色结晶或红棕色粉末，溶于乙醇和乙酸，几乎不溶于水。; 易燃; 致肿瘤数据：小鼠经口TDLo：12gm/kg/57W-C. 甲基橙; 547-58-0; 橙色-黄色粉末，化学式：C14H14N3NaO3S，分子量327.334，沸点：100℃，熔点：300℃，闪点：37℃，密度：0.987 g/mL; /; /. 酚酞; /; 白色或浅黄色三斜细小结晶，无味，在空气中稳定。1g溶于12ml乙醇、约100ml乙醚，溶于稀碱溶液呈深红色，极微溶于氯仿，几乎不溶于水。熔点：262.5℃，密度：1.227g/cm³(32°C)，沸点：548.7℃at760mmHg，溶解性：<0.1g/100mL; /; 有刺激性，低毒性。. 硫酸银; 10294-26-5; 无色晶体，化学式：Ag2O4S，分子量311.799，沸点：1085℃，熔点：652℃，闪点：1085℃，密度：5.45g/mL; /; /. 钼酸铵; ,12054-85-2; 无色或微带蓝绿色结晶，熔点：90℃，pH：5.3，密度：2.498g/ml; /; /. 硝酸; 7697-37-2; 分子量63.01，熔点：-42℃,沸点：122℃，闪点：10.5℃相对密度1.42gcm3。无色液体，具有强氧化性、腐蚀性的强酸; 易燃. 硫酸; 7664-93-9; 分子量98.08，无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃，沸点330℃，饱和蒸气压0.13kPa(145.8℃)，相对密度（空气=1）3.4，相对密度（水=1）1.83。与水混溶，溶于碱液; /; LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/kg(2小时大鼠吸入)；320mg/kg(2小时小鼠吸入). 盐酸; 7647-01-0; 无色液体，具有刺激性气味，与水、乙醇任意混溶，不可燃，具有腐蚀性，会腐蚀人体组织，可能会不可逆地损伤呼吸器官、眼部、皮肤和胃肠等。; /; LD50：900mg/kg(兔经口)；LC50：3124ppm(1小时大鼠吸入)；. 乙醇; 64-17-5; 无色透明、易燃易挥发液体。熔点：-114.1 ℃、沸点：78.3℃、密度0.7893 g/cm3、有酒的气味和刺激性辛辣味。 溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物。; 易燃; 口服大鼠LD50：7060mg/kg；口服小鼠LD50：3450mg/kg；口服兔LD50：7060mg/kg. 七水合硫酸亚铁; 7446-20-0; 固体，灰白色或米色，熔点:100℃，密度1.97g/cm3，; /; LD50经口-小鼠-雄性-926mg/kg LD50经皮-大鼠-雄性和雌性->2,000mg/kg. 铬酸钾; 7789-00-6; 柠檬-黄色晶体，分子式K2CrO4 分子量 194.19，密度：1g/cm3，熔点：971℃，; /; LD50：11mg/kg(兔，肌肉注射). 酒石酸钾钠; 28300-74-5; 透明晶体或粉末，pH：<7（酸性），熔点：100℃; /; LD50：115mg/kg（大鼠经口）. 麝香草酚; 89-83-8; 熔点48℃，沸点233℃，闪点：102.2℃，密度1.0g/cm3、白色晶体，有辛香、草药气味，类似于麝香草香气; /; LD50: 980 mg/kg. 氢氧化钠; 1310-73-2; 白色不透明固体，易潮解。易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。熔点318.4℃，沸点1390℃，密度2.12g/cm³; 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤; /. 氯化亚锡; 10025-69-1; 熔点37-38℃，沸点652℃，密度2.71g/cm3、无色至白色,无气味的固体，白色含碎片的微晶; /; LD50 经口-大鼠- 00 mg/kg. 用量核算： - 本项目所需涂刷产品情况见表2-6。 表2-6 本项目所需喷漆产品情况 - 产品名称; - 类型; - 喷涂量; - 喷涂面积（m2/年）. - 脱硫废水零排放一体化设备; - 油性漆; - 80台/年; - 10000. - 水性漆; - 20台/年; - 2500. - 注：喷涂面积由企业根据实际生产情况进行估算，其中室内使用喷涂水性漆，室外使用喷涂油性漆，比例为4：1。. 项目油性漆底漆喷涂一遍，面漆喷涂两遍，水性漆喷涂一遍。 表2-7 喷漆用量核算情况一览表 序号; 漆名称; 喷涂次数; 密度（g/cm3）; 喷涂总厚度（μm）; 喷涂总面积（m2/年）; 上漆率（%）; 固体份含量%; 漆用量t/a. 1; 油性面漆; 2; 1.4; 120; 20000; 70; 80; 6. 2; 油性底漆; 1; 1.0; 60; 10000; 70; 87.5; 0.98. 3; 水性漆; 2; 2.49; 100; 5000; 70; 90; 1.98. 根据油漆用量=密度×喷涂厚度×喷涂面积÷固体份含量÷上漆率×10-6计算可知，本项目油性面漆用量为6t、油性底漆用量为0.98t；水性环氧富锌底漆：水=1:0.25，水性漆主剂用量为1.58t/a，水的用量为0.4t/a。 4、生产设备 表 2-8 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 位置; 备注. 1; 自动焊接机器人设备; /; 2; 厂房一，1F; 新购. 2; 行车; /; 40; 厂房一，1F; 新购. 3; 转运电动拖车; /; 10; 厂房一，1F; 搬迁. 4; 固体表面喷涂设备; /; 2; 厂房一，1F; 新购. 5; 自动等离子切割机; CUT60; 4; 厂房一，1F; 新购. 6; 液压闸式剪板机; QC12Y-16x2500; 8; 厂房一，1F; 搬迁. 7; 液压板料折弯机; WC67K-200; 8; 厂房一，1F; 新购. 8; 自动卷板机; W12-16x1500; 6; 厂房一，1F; 搬迁. 9; 自动卷板机; W1-16x2000; 6; 厂房一，1F; 新购. 10; 自动卷板机; W1-40x2300; 6; 厂房一，1F; 新购. 11; 自动卷板机; W11-16X2200; 6; 厂房一，1F; 新购. 12; 液体表面喷涂设备; /; 2; 厂房一，1F; 新购. 13; 数控车床; CW6293C; 4; 厂房一，1F; 新购. 14; 数控车床; CDE6240A/1000; 4; 厂房一，1F; 新购. 15; 铣床; X6330; 4; 厂房一，1F; 新购. 16; 钻床; ZN3050x16; 4; 厂房一，1F; 新购. 17; 锯床; GW4240; 4; 厂房一，1F; 新购. 18; 管子坡口机; ISY-630-1; 2; 厂房一，1F; 搬迁. 19; 倒角机; SKF-15; 2; 厂房一，1F; 新购. 20; 试压泵; AD-SY63/16; 2; 厂房一，1F; 新购. 21; 电加热炉; 8m*3m*2.5m; 2; 厂房一，1F; 新购. 22; 表面喷金钢砂处理设备; /; 2; 厂房一，1F; 新购. 23; 高频加热设备; /; 2; 厂房一，1F; 新购. 24; 管件滚塑机; /; 2; 厂房一，1F; 新购. 25; 半自动气割机; CG1-30; 2; 厂房一，1F; 新购. 26; 焊机; /; 30; 厂房一，1F; 新购. ,27; 硫化罐; /; 1; 厂房一，1F; 新购. 28; 空压机; 10kw，2m3/min; 20; 厂房一，1F; 新购. 表 2-9 实验室仪器设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 位置. 1; COD消解仪; /; 2; 厂房二，2F. 2; 便携式浊度仪; /; 40; 厂房二，2F. 3; 电导仪; /; 10; 厂房二，2F. 4; 雷磁便携式溶解氧仪; /; 2; 厂房二，2F. 5; 紫外可见分光光度计; CUT60; 4; 厂房二，2F. 6; 磁力加热搅拌器; QC12Y-16x2500; 8; 厂房二，2F. 7; 水浴锅; WC67K-200，5L; 8; 厂房二，2F. 8; 电炉; W12-16x1500; 6; 厂房二，2F. 9; 烘箱; W1-16x2000; 6; 厂房二，2F. 10; 马沸炉; W1-40x2300; 6; 厂房二，2F. 11; 奥克斯冰箱; W11-16X2200; 6; 厂房二，2F. 12; 电子天平; /; 2; 厂房二，2F. 13; 电子天平; CW6293C; 4; 厂房二，2F. 14; 托盘天平; CDE6240A/1000; 4; 厂房二，2F. 15; 便携式ph计; X6330; 4; 厂房二，2F. 16; 雷磁PH计; ZN3050x16; 4; 厂房二，2F. 5、工程内容 项目工程内容主要包括主体工程、公用工程及环保工程等，具体内容见表2-10。 表2-10 项目主要工程内容一览表 工程名称; 建设名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 厂房一; 建筑面积为24131.28m2，2F，高21m; 丁类厂房. 厂房二; 建筑面积11612.82m2，5F，高25m; 丁类厂房. 喷漆房; 2间，每间建筑面积150m2; 位于厂房一1F. 实验室; 建筑面积2322.56m2，主要测试研发的产品的水处理效果; 位于厂房二2F. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为2447.69m2，1F，单层高5m; 位于厂房二5F. 贮运工程; 原料区; 建筑面积为100m2; 位于厂房一2F. 危险化学品仓库; 建筑面积为80m2; 位于厂房一2F. 半成品区; 建筑面积为180m2; 位于厂房一2F. 成品区; 建筑面积为180m2; 位于厂房一2F. 公用工程; 给水; 项目年用水量为4074.3t; 市政供水. 排水; 项目年排水量为3220t; 雨污分流. 供电; 100万kwh/a; 市政电网. 供气（蒸汽）; 项目年使用5000t; 蒸汽管道. 废气处理; 切割下料废气; 除尘器处理后车间内排放; 达标排放. 喷砂废气; 除尘器处理后，车间内排放; 达标排放. 机加工废气; 车间内排放; 达标排放. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器处理后，车间内排放; 达标排放. 滚塑废气; 粉尘密闭负压收集+滤筒回收装置+布袋除尘+25m高1#排气筒（DA001）；; 达标排放. 滚塑固化废气; 有机废气由密闭负压收集+二级活性炭吸附+25m高2#排气筒（DA002）. 刷胶废气; 有机废气由集气罩+二级活性炭吸附+25m高3#排气筒（DA003）; 达标排放. 硫化废气; 有机废气由集气罩+二级活性炭吸附+25m高4#排气筒（DA004）; 达标排放. 洗枪废气; 密闭负压+过滤棉+二级活性炭吸附+25m高5#排气筒（DA005）; 达标排放. 喷漆废气; 密闭负压+过滤棉+二级活性炭吸附+25m高5#排气筒（DA005）; 达标排放. 实验室废气; 通风橱收集+碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附处理+25m高6#排气筒（DA006）; 达标排放. 食堂废气; 油烟净化器+油烟管道+25m高7#排气筒（DA007）; 达标排放. 废水处理; 生活污水; 化粪池（5m3）预处理; 达污水处理厂接管标准. 食堂废水; 隔油池（5m3）预处理; 达污水处理厂接管标准. 噪声处理; 基础减振施、隔声等措施; 厂界达标. 固废处理; 一般固废库建筑面积为50m2; 新建，位于车间东南侧. 危废库建筑面积为50m2; 新建，位于车间东南侧. 环境风险; 事故应急池（210m3）; 新建，位于厂区南侧. 6、劳动制度及定员 项目年运行350天，每天1班，每班工作8小时。项目员工200人，提供员工餐饮，不设宿舍。 7、厂区平面布置 1）厂内平面布置情况 项目总平面布置做到人货分流。生产车间内根据不同用途划分不同区域，高噪声设备布置于车间中部，纵观厂房的平面布置，各分区的布置规划整齐，既方便内外交通联系，又方便原辅材料和成品的运输，厂区平面布置较合理。本项目厂区平面布置图详见附图三。 2）周边概况 项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，北侧为生命医药经一路，南侧为新宁路，西侧为空地，东侧为生命医药纬一路。 8、水平衡分析 项目用水由市政供水供给，总用水量为4074.3t/a。项目营运期用水主要为生活用水、食堂用水等。项目地面不进行冲洗，只进行简单清扫。 - （1）生活用水：项目员工200人。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），车间工人的日常生活用水定额采用30—50L/人，本次环评按50L/d•人计，项目年运行350天，则需要生活用水3500t/a，产污系数按照0.8计算，则产生的生活污水2800t/a。 - （2蒸汽冷凝水：项目年蒸汽用量平均为5000t，1t蒸汽产生的冷凝水量约为101.43kg，则冷凝水的产生量为507.15t/a。外购的蒸汽直接通过硫化罐内盘管进行加热，硫化过程蒸汽不与原料直接接触，通过硫化罐硫化后排水的冷凝水温度为60℃左右，产生的蒸汽冷凝水经回收后用于厂区绿化。 - （3）食堂用水：项目就餐员工100人，年生产350天，项目每天提供一餐。根据《江苏省工业、服务业和生活用水定额（2014年修订）》，食堂用水量按照15L/d•人计，项目食堂用水量为525m3/a。排污系数为0.8，则食堂废水排放量为420m3/a，经隔油池预处理后接管至南通市东港排水有限公司集中处理。 - （4）调漆用水：根据漆量核算，项目调漆用水量约为0.4t/a。 - （5）切削液配制用水：项目使用切削液原液1t/a，使用的切削液与水稀释比例为1：20，则切削液配制用水为20t/a，废切削液交由有资质单位处置。 - （6）喷淋塔用水 - 项目实验酸雾废气经收集后通过喷淋塔装置进行处置，项目配备1套喷淋装置，喷淋塔蓄水量为1m3，由于蒸发消耗需补充一定水量，补水量为循环水量的5%，则补水量为0.05t/d（17.5t/a），喷淋水循环使用，为保证废气去除效率，每个月更换一次，则项目喷淋塔废水排放量为0.95t/次（11.4t/a），作为危废处置。因此项目喷淋塔用水共计28.9t/a。 - （7）实验室用水：本项目实验室用水为6t/a纯水，纯水为外购。根据建设单位提供资料，本项目含重金属溶液配制用水量和含重金属仪器清洗水用水量约0.15t/a；非重金属溶液配置水量和不含重金属仪器清洗水用量为5.85t/a。本项目实验废水排污系数取0.8，含重金属的废液约0.12t/a，均为危险废物，单独收集起来，交由有资质单位处理；不含重金属的实验废母液和润洗废液0.85t/a，清洗废液3.83t/a，污染物含量较高，统一收集后作为危险废物定期委托有资质单位处置 - 项目水平衡图见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） 9、物料平衡分析 表2-11 建设项目产污环节一览表 投入; 产出. 类别; 名称; 数量（t/a）; 类别; 名称; 数量（t/a）. 水; 0.4; 水分（挥发）; 0.4. 水性漆1.58t/a; 固体份; 1.46; 产品附着; 漆膜; 4.949. 挥发份; 0.12; 喷漆废气; 漆雾颗粒; 1.27. 面漆0.98t/a; 固体份; 0.84; NMHC; 1.49. 挥发份; 0.14; 固废; 漆渣; 0.848. 底漆6t/a; 固体份; 4.77; /; /. 挥发份; 1.23; /; /. 合计; /; 8.96; /; /; 8.696. 10、VOC平衡分析 VOC平衡情况见表2-12，VOC平衡图见图2-2。 表2-12 建设项目产污环节一览表 投入（t/a）; 产出（t/a）. 物料名称; 数量; 名称; 组分/数量. 面漆; 原料含VOC; 0.14; 喷漆废气; 有组织; NMHC; 0.085. 底漆; 1.23; 无组织; NMHC; 0.0428. 水性漆; 0.12; 晾干废气; 有组织; NMHC; 0.0566. 稀释剂; 0.165; 无组织; NMHC; 0.0298. 洗枪废气; 有组织; NMHC; 0.0156. 无组织; NMHC; 0.0008. 活性炭吸附有机废气; 1.4244. /; /; 1.655; /; /; /; 1.66. 稀释剂用来洗枪. - 图2-2 VOCs平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 一、工艺流程图 1、营运期工艺流程 图2-3 工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： ①原材料采购：购买所需要的原材料板材、型材、钢管等。 ②下料、切割：将外购的原材料通过切割机切割成需要的尺寸。此过程会产生切割废气（主要为切割过程产生的粉尘）、边角料及噪声 ③剪板：确定原料的形状、数量或质量，利用液压闸式剪板机等设备加工出所需要的原料，该工序将产生废边角料S1和噪声N。 ④卷板：将需要进一步加工的原料放在卷板机上进行卷板，该工序将产生废边角料S2和噪声。 ⑤折弯：将原材料放置在折弯机工作台上，根据所需的折弯角度和形状，对原材料进行折弯。 ⑥机加工：将加工好的原材料通过车床、铣床、钻床等进行进一步加工，合格产品进入一道工序。此过程会产生加工废气、废边角料、废包装桶、废切削液及噪声。 ⑦焊接：将不同的结构件进行焊接处理。该工序产生焊接烟尘、焊渣和噪声，焊接后，碳钢产品进行喷砂、滚塑或者衬胶工艺，不锈钢产品直接进行外部喷漆。 ⑧喷砂：利用高速砂流的冲击作用清理和粗化设备内部的铁锈等杂质。该工序产生喷砂粉尘、废砂料和噪声。喷砂后进行内防腐，内防腐分为滚塑和衬胶。 ⑨滚塑：将塑粉（PP）加入模具中，然后模具沿两垂直轴不断旋转并使之加热（利用烘箱加热，加热温度约为200℃），模内的塑料原料在重力和热能的作用下，逐渐均匀地涂布、熔融粘附于模腔的整个表面上，成型为所需要的形状，再经冷却定型而成制品。该工序产生滚塑废气和噪声。 ⑩衬胶：本项目采用底涂型粘合剂，通过粘合剂，在橡胶与金属材料之间，将贴好的设备放入硫化罐内硫化，使塑性橡胶转化为硬质橡胶，从而完成设备的防腐工作。此过程将产生衬胶废气、废包装桶。 ⑪硫化：将衬胶好的产品放入硫化罐进行硫化，因购买的胶皮为已添加硫化剂，因此此工序无需添加硫化剂，硫化的工作原理：由于橡胶是高分子聚合物，通过塑炼、混炼等工艺过程，橡胶己变成了短链小分子，可以做成各种需要的半成品。硫化可改善橡胶对温度的敏感性和强度，硫原子能把橡胶分子连接起来使线性结构变成网状结构。硫化过的橡胶，具有不变黏，不易折断等特质，橡胶制品大都用这种橡胶制成。也叫熟橡胶，通称橡皮或胶皮。硫化后橡胶内形成空间立体结构，具有较高的弹性、耐热性、拉伸强度和在有机溶剂中的不溶解性等。 本项目使用的硫化罐采用蒸汽盘管直接加热方式进行硫化作业，釜内压力0.4Mpa，硫化温度为130~140℃，时间4小时。硫化作业完成后，待硫化罐内的压力归零后，打开硫化罐，取出产品。此过程将产生硫化废气以及冷却水。 ⑫喷漆：项目设置有两间独立的喷漆房进行喷漆处理，喷漆后在喷漆房内自然晾干。采用液体表面喷涂设备，上漆率约70%，调漆在喷漆房内进行。该工序会产生喷漆废气（包括调漆及晾干过程产生的废气）、漆渣及噪声。洗枪采用稀释剂进行清洗，洗枪废水流入水槽，收集后交由有资质处理。 ⑬成套安装：将上述加工后的半成品按照图纸进行组装成产品。 ⑭检验：将组成后的产品进行检验，此过程将产生不合格品。 实验室工艺流程： 图2-4 实验室工艺流程及产污环节图 项目实验室主要是测产品进水和产水的水质指标，例如：外观、COD、氨氮、硝酸盐氮等。 样品采集：采样人员按照相关技术规范和监测方案要求进行样品的采集和保存，必要时按技术规范进行现场检测。 样品预处理：采用相关标准选配的分析方法中规定样品处理方法。样品测定采用相关标准中规定的分析方法，预留样品待检。 检测分析：实验过程中做好分析记录，实验室实行内部审核、质控负责人审核、技术负责人审核的三级审核制度。最终根据实验数据，编制成文本，盖章、出具检测报告。 根据样品类型不同特点，检测项目不尽相同，对应的检验检测方法也发生变化，主要分为物理法、化学发进行检测，如pH计测定、盐酸滴定、纳氏试剂分光光度法、麝香草酚分光光度法、钼蓝比色法、邻菲罗啉分光光度法等，实验过程会产生废气、废水、设备噪声和固体废物。 清洗实验器具：实验结束后，按照操作规程对实验仪器和设备进行清洗，清洗采用外购的纯水进行清洗。 pH计测定：打开pH计，确保已校准。将电极放入待测溶液中。按下测量按钮，等待读数稳定。设置pH水平。再次按下测量按钮，获取溶液样品的pH水平。 盐酸滴定：①把已知物质的量浓度的盐酸注入事先已用该盐酸溶液润洗过的酸式滴定管，至刻度“0”以上，把滴定管固定在滴定管夹上。轻轻转动下面的活塞，使管的尖嘴部分充满溶液且无气泡。然后调整管内液面，使其保持在“0”或“0”以下的某一刻度，并记下准确读数。 - ②把待测浓度的NaOH溶液注入事先已用该溶液润洗过的碱式滴定管，也把它固定在滴定管夹上。轻轻挤压玻璃球，使管的尖嘴部分充满溶液且无气泡，然后调整管内液面，使其保持在“0”或“0”以下某一刻度，并记下准确读数。 - ③在管下放一洁净的锥形瓶，左手控制活塞，右手拿好锥形瓶。从碱式滴定管放出25.00 mLNaOH溶液，注入锥形瓶，加入2滴酚酞试液，溶液立即呈粉红色。 ④把锥形瓶移到酸式滴定管下，左手调活塞逐滴加入已知物质的量浓度的盐酸，同时右手顺时针不断摇动锥形瓶，使溶液充分混合。 ⑤随着盐酸逐滴加入，最后，当看到加入1滴盐酸时，溶液褪成无色，且反滴一滴NaOH溶液又变回红色说明反应恰好进行完全。停止滴定，准确记下滴定管溶液液面的刻度。 纳氏试剂分光光度法：①取一定体积的水样，若浓度过高则需适当稀释，对于含有浑浊物质的样品，需进行过滤处理。 ②加试剂：向样品中加入适量的纳氏试剂，并加入还原剂和碱液（如氢氧化钠）使水样呈碱性。 ③形成沉淀：在碱性溶液中，氨氮与纳氏试剂发生反应生成黄色沉淀。 ④测定吸光度：用分光光度计在特定波长下测定生成的黄色沉淀物的吸光度。 ⑤计算结果：根据标准曲线或直接比色法计算出水样中的氨氮含量。 3、产污环节 表 2-13 主要产污环节及排污特征 类型; 编号; 产污环节; 主要污染因子; 特征; 处理措施及排放去向. 废水; W1; 冷却水; COD、SS; 间歇; 循环使用，不外排. W2; 员工生活; COD、SS、TP、TN、NH3-N; 间歇; 化粪池预处理后排入南通市东港排水有限公司处理. W3; 食堂; COD、SS、TP、TN、NH3-N、动植物油; 间歇; 隔油池预处理后排入南通市东港排水有限公司处理. 废气; G1; 切割; 颗粒物; 连续; 经设备自带的除尘器处理后无组织排放. G2; 机加工; 非甲烷总烃; 连续; 车间内排放. G3; 焊接; 焊接烟尘; 连续; 焊接烟尘净化器处理后无组织排放. G4; 喷砂; 颗粒物; 连续; 集气罩+除尘器处理后，无组织排放. G5; 滚塑; 颗粒物; 连续; 滤筒回收装置+布袋除尘+25m高1#排气筒（DA001）；. 非甲烷总烃; 连续; 集气罩+二级活性炭吸附+25m高2#排气筒（DA002）. G6; 衬胶; 非甲烷总烃; 连续; 密闭负压+二级活性炭吸附+25m高3#排气筒（DA003）. G7; 硫化; 非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、臭气浓度; 连续; 密闭负压+二级活性炭吸附+25m高4#排气筒（DA004）. G8; 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃; 连续; 密闭负压+过滤棉+二级活性炭吸附+25m高5#排气筒（DA005）. G9; 实验室废气; 酸雾、非甲烷总烃; 连续; 通风橱收集+碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附处理+25m高6#排气筒（DA006）. 固废; S1; 切割; 废边角料; 连续; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售处理. S2; 剪板; 废边角料; 连续; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售处理. S3; 卷板; 废边角料; 连续; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售处理. S4; 机加工; 废切削液; 连续; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售处理. S5; 焊接; 焊渣; 连续; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售处理. S6; 内部喷砂; 废金刚砂; 连续; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售处理. S7; 衬胶; 废包装桶; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S8; 喷漆; 漆渣、废油漆桶; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S9; 检验; 不合格品; 连续; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售处理. S10; 实验室检测; 重金属废液; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S11; 实验室检测; 高浓度实验废液; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S12; 清洗实验室器具; 实验清洗废液; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S13; 实验室检测; 废试剂瓶; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S14; 废气处理; 废活性炭; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S15; 废气处理; 废过滤棉; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S16; 废气处理; 集尘; 连续; 收集后分类暂存于一般固废仓库，外售处理. S17; 维修保养; 废润滑油; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S18; 维修保养; 废润滑油桶; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S19; 洗枪; 废渣; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. S20; 食堂; 废餐厨垃圾; 连续; 收集后委托专业的餐厨垃圾处置公司处置. S21; 废水处理; 废油脂; 连续; 收集后委托专业的餐厨垃圾处置公司处置. S22; 维修保养; 空压机含油废液; 连续; 收集后分类暂存于危废仓库，委托有资质单位处置. 噪声; N; 各类生产设备; Leq（A）; 间歇; 隔声、减振. |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 本项目为新建项目，位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，现状为空地，生产、办公用房均为新建，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1、大气环境质量现状 （1）常规污染物质量现状 本项目可引用《2023年度南通市生态环境状况公报》中南通市区统计结果，主要空气污染物指标监测结果见表3-1。 表 3-1 环境空气质量监测结果 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准μg/m3; 现状浓度 μg/m3; 超标倍数; 达标情况. 南通自动监测站; SO2; 年平均; 60; 7; 0; 达标. NO2; 年平均; 40; 27; 0; 达标. PM10; 年平均; 70; 47; 0; 达标. PM2.5; 年平均; 35; 27; 0; 达标. CO; 年平均第95百分位数; 4mg/m3; 0.9mg/m3; 0; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 160; 166; 0.0375; 超标. 由表3-1可知，除臭氧外，其余各污染物基本因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，臭氧现状浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。因此判定项目所在区域属于不达标区。根据《南通市2024年大气污染防治工作计划》中的污染防治计划：①以“减煤、汰后、控车、治污和抑尘”为工作重点，坚持项目化减排，排定治气重点工程项目。①坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，对不符合要求的“两高一低”项目，坚决停批停建，依法依规淘汰落后产能。在推进产业绿色转型升级方面，健全节能标准体系，深入开展重点行业绿色制造和强制性清洁生产审核。②优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展。对于煤炭消费总量进行严格控制，有序淘汰煤电落后产能，有序推进以电代煤，积极稳妥推进以气代煤。 本项目特征因子为非甲烷总烃、二硫化碳，不属于《环境空气质量标准》 (GB3095-2012) 中所列因子，不进行达标情况分析。 2、地表水环境质量现状 本项目雨水接纳河流为通扬运河，污水纳污河流为长江。 项目雨水根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，南通市共有16个国家考核断面，均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。55个省考以上断面中，碾砣港闸、聚南大桥、营船港闸、通吕二号桥等19个断面水质符合Ⅱ类标准，孙窑大桥、嫩江路桥、新江海河桥、团结新大桥等36个断面水质符合Ⅲ类标准，优Ⅲ类比例100%，高于省定98.2%的考核标准；无Ⅴ类和劣Ⅴ类断面。 2.1 饮用水源 全市均以长江水作为饮用水源，长江狼山水源地（对应狼山水厂、崇海水厂）、长江洪港水源地（洪港水厂）、长江长青沙水源地（对应如皋鹏鹞水厂）、长江海门水源地（海门长江水厂）符合地表水Ⅲ类及以上标准，水质优良。全市共计年取水量6.03亿吨，饮用水源地水质达标率均为100%。 2.2 长江（南通段）水质 长江（南通段）水质为Ⅱ类，水质优良。其中，姚港（左岸）、团结闸（左岸）、小李港（左岸）断面水质保持Ⅱ类。 2.3 内河水质 南通市境内主要内河中，焦港河、通吕运河、如海运河、九圩港河、通启运河、新江海河、通扬运河、新通扬运河、栟茶运河、北凌河、如泰运河、遥望港水质基本达到Ⅲ类标准。 2.4 城区主要河流 市区濠河水质总体达到地表水Ⅲ类标准，水质良好；各县（市、区）城区水质在地表水Ⅲ～Ⅳ类之间波动。 根据《南通市“十四五”生态环境保护规划》第四节“坚持三水统筹，巩固提升水环境质量”：以水环境质量持续改善为目标，优化实施以控制断面和水功能区相结合为基础的地表水环境质量目标管理。深入推进河（湖）长制、断面长制，压实压紧河（湖）长制工作责任链条，优化河（湖）长设置，以发现问题、处理问题为导向，切实提升水质改善成效。在确保防洪排涝安全的前提下，强化汛期劣质水管控，防范汛期水环境恶化。到2025年，水生态系统功能逐步恢复，水资源、水生态、水环境统筹推进格局基本形成，全市省考及以上断面优Ⅲ比例确保90% 以上、力争达到100%。 深入推进工业企业排水整治。推进化工、印染、电镀等行业废水治理。加快实施“一园一档”，提高工业园区（集聚区）污水处理水平，加快推进工业废水和生活污水分类收集、分质处理。积极推进工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理试点，在常安纺织产业园、通州湾示范区现代纺织产业园、如东产业园等3个园区开展基于水生态环境质量的排污许可量核定试点研究，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控”，结合区域水环境质量改善情况，核定并动态调整园区许可排放量。加强特征水污染物监管，建立重点园区有毒有害水污染物名录，严格监控重金属、抗生素、持久性有机毒物和内分泌干扰物等有毒有害物质。全面巩固提升建成区黑臭水体治理成果。在巩固建成区黑臭水体整治的基础上，做好已完成整治的城市黑臭水体长效管理，开展整治效果评估工作，继续实施水质监督检测，强化河道巡查和管养，做好水面岸坡的清理保洁、排口的动态管控治理和活水保质，确保污水不入河、黑臭不反弹。到2021年底，市区建成区水体主要水质指标达到或优于Ⅴ类标准，县（市、区）城市建成区基本消除黑臭水体。 实施港口船舶污染综合整治。加强港口码头和船舶修造厂等的绿色岸电、环卫设施、污水处理设施、船舶污染物接收转运及处置设施建设，落实港口船舶污染物接收、转运、处置联合监管机制，加快建立船舶污染物“船－港－城”一体化处理模式。配置完善渔港垃圾收集和转运设施，及时收集、清理、转运并处置渔港及至港渔船产生的垃圾和废弃渔网渔具。2025年底前，主要港口和中心渔港全部落实“一港一策”的污染防治措施，实现污水和垃圾收集处置率达100%。全面组织实施区域治水工程。在控源截污的前提下，按照“以骨干河道为纲，内部河道为网，纲网联动、源水直达，大片独立、小片连通、统一调度、分级管理”的总体要求，科学划分治水片区，合理布设控导工程，构建有纲有网、纲网清晰、高低分开、引排有序的水系新格局，实现河网水系的互联互通和水体的有序流动，各级河道生态水位、生态流量得到有效保证。 采取上述措施后，“十四五”期间，南通市水环境将得到持续改善。 3、声环境质量 根据《南通市生态环境状况公报（2023年）》，2023年，南通市区区域声环境昼、夜间平均等效声级别值分别为56.5 dB(A)、45.2 dB(A)。与2022年相比，南通市区昼间区域声环境等级为三级水平，四县（市）及海门区中，海安市区域声环境昼、夜间平均等效声级别值分别为57.3 dB(A)、47.9 dB(A)，区域声环境等级均处于三级水平。其余县（市、区）昼间区域噪声平均等效声级在50.1～53.7 dB(A)之间，夜间区域噪声平均等效声级在41.7～44.7 dB(A)之间，区域声环境等级均处于二级水平。启东区域声环境等级为二级水平，其余县（市、区）夜间区域声环境等级均处于三级水平。 4、生态环境质量 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，2023年南通市生态质量指数为53.51，类别为“三类”，各县（市、区）生态质量指数介于44.83~58.28之间。南通市共有7个县（市、区）参与生态质量评价，其中如东、启东、海安为“二类”，通州、崇川、海门、如皋为“三类”。2023年南通全市除启东、海门、通州上升0.60、0.23和0.18外，其余4个区县EQI均下降；其中如皋、海安、如东、崇川EQI下降分别为-1.01、-0.73、-0.53和-0.03。由于生物多样性指数全省统一值，各县区该指标无差别；崇川生态胁迫指数最高，为100；如东生态格局指数最高，为37.31；海安生态功能指数最高，为83.23。 5、地下水环境质量 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，2023年，南通市省控以上23个地下水区域监测点位，水质达Ⅲ类的6个，满足Ⅳ类标准的14个，水质为Ⅴ类的3个，分别占比 26.1%、60.9%、13.0%，与2022年相比，地下水水质总体有所好转，Ⅳ类及以上水质占比为87.0%，增加13.3个百分点，相应Ⅴ类比例减少13.3个百分点。 本项目所属国民经济行业类别为环境保护专用设备制造，非化工行业，在采取分区防渗的条件下，通过加强日常管理，对区域地下水环境污染较小，因此，暂不开展地下水环境现状调查。 6、土壤环境质量 根据《2023年度南通市生态环境状况公报》，2023 年南通市共监测96个国家网土壤环境监测点，包括88个基础点和8个背景点，均为耕地类型，土壤环境质量状况总体良好。与“十三五”期间相比，土壤环境质量未发生显著变化。本项目所属国民经济行业类别为环境保护专用设备制造，非化工行业，日常生产过程中，项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，不存在土壤环境污染途径，因此，暂不开展土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 1、大气环境 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，根据现场勘察，确定本项目的环境空气保护目标见表3-2。 表3-2 大气环境保护目标一览表 环境空气保护目标名称; 坐标; 保护对象; 规模; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 新河桥; 120.79692; 32.079888; 居住区; 3户/10人; 二类区; N; 344m. 张家老坝头; 20.80656; 32.07541; 居住区; 50户/180人; 二类区; SE; 357.5m. 智汇府; 120.8053; 32.08104; 居住区; 150户/500人; 二类区; NE; 423m. 2、声环境 本项目位于南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块，根据现场踏勘，根据现场勘查，项目50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态 本项目不涉及生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期大气污染物排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）。 表3-3 大气污染物综合排放标准（无组织） 污染物; 污染物排放浓度（μg/m3）. TSP; 500. PM10; 80. 任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延，15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ 633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m2后再进行评价。 任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。. 焊接等过程产生的颗粒物；车床加工、刷胶等过程产生的非甲烷总烃以及厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准，项目硫化工艺产生的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中表5标准，具体见表3-4。 表3-4 大气污染物排放执行标准 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 15; 1; 20; 0.5; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 非甲烷总烃; 15; 3; 60; 4. 表3-5 大气污染物排放标准 污染物; 排气筒高度（m）; 标准限值; 生产工艺和设施; 无组织排放监控浓度限值. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 基准排气量（m3 /t胶）; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 非甲烷总烃; 28; 10; /; 2000; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 厂界; 4.0. 滚塑固化、喷漆产生的废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1排放限值。 表3-6 污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 污染物排放监控位置. 苯系物; 20; 0.8; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃; 50; 2.0. 表3-7 厂区内非甲烷总烃排放限值 污染物; 监控点限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 20; 监控点处任意一次浓度值. 本项目硫化氢、二硫化碳、臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中的浓度限值，具体排放限值见下表。 表3-8 恶臭污染物排放标准 污染物; 排气筒高度 （m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 厂界标准值 (mg/m3); 执行标准. 硫化氢; 15; /; 0.33; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 、表 2标准. 二硫化碳; 15; /; 1.5; 3. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 项目新建食堂，设置3个基准灶头，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型灶头标准，详见表3-9。 表3-9 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率 108J/h; 1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 80. 2、废水污染物排放标准 项目生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准。氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准，经污水管网接入南通市东港排水有限公司集中处理，尾水排入污水厂尾水长江，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918- 2002）中一级A标准。雨水排入通扬运河。雨水排放口COD、SS、石油类执行地表水环境质量标准（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 表3-10 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 污染物名称; 污水综合排放标准; 城镇污水处理厂污染物排放标准; 《污水排入城镇下水道水质标准》. 1; pH; 6~9; 6~9; 6.5-9.5. 2; COD; 500; 50; 500. 3; SS; 400; 10; 400. 4; NH3-N; /; 5（8）; 45. 5; TP; /; 0.5; 8. 6; TN; /; 15; 70. 7; 石油类; 30; 1; 15. 8; 动植物油; 100; 1. 注：石油类为监控因子，括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1排放限值。根据《南通市主城区声环境功能区划分规定》，本项目位于3类区，运营期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准具体标准值见表3-11。 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） /; 类别; 昼间; 夜间. 施工期; /; 75; 55*. 运营期; 3类; 65; 55. 注：*夜间噪声最大声级不得超过15dB（A） 4、固废贮存 本项目产生的一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求；同时按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等。 |
| 总 量 控 制 指 标 | - 项目污染物排放情况 - 表3-12 项目污染物“三本帐”统计表（t/a） 类别; 污染物名称; 产生量t/a; 削减量t/a; 排放量t/a; 最终排放量t/a. 废气; 有组织; 颗粒物; 12.6; 11.91; 0.69; 0.69. NMHC; 2.6756; 2.4086; 0.267; 0.267. 甲苯; 0.0076; 0.0068; 0.0008; 0.0008. 硫化氢; 0.0007; 0.0004; 0.0003; 0.0003. 二硫化碳; 0.018; 0.0108; 0.0072; 0.0072. 酸雾; 0.00116; 0.00115; 0.00001; 0.00001. 油烟; 0.026; 0.0195; 0.0065; 0.0065. 无组织; 颗粒物; 10.534; 8.87; 1.664; 1.664. NMHC; 0.1997; 0; 0.1997; 0.1997. 甲苯; 0.0004; 0; 0.0004; 0.0002. 硫化氢; 0.00008; 0; 0.00008; 0.00008. 二硫化碳; 0.002; 0; 0.002; 0.002. 酸雾; 0.0001; 0; 0.0001; 0.0001. 废水; 废水量; 3220; 0; 3220; 3220. COD; 1.127; 0.161; 0.966; 0.161. SS; 0.644; 0.161; 0.483; 0.0322. NH3-N; 0.0847; 0; 0.0847; 0.0161. TP; 0.0109; 0; 0.0109; 0.0016. TN; 0.1008; 0; 0.1008; 0.0483. 动植物油; 0.0672; 0.0336; 0.0336; 0.0032. 固废; 一般工业固废; 64.78; 64.78; 0; 0. 危险固废; 96.677; 96.677; 0; 0. 生活垃圾; 35; 35; 0; 0. 2、总量控制指标 根据《关于印发〈关于进一步优化建设项目排污总量指标管理提升环评审批效能意见（试行）的通知（通环办）〔2023〕132号》的要求，重点管理或简化管理的排污单位办理《建设项目主要污染物排放总量指标预报单》，作为环评报告必备附件，并在排污许可证申领前，通过交易获得环评批复的新增排污总量指标。总量指标主要污染物种类为化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属九种。结合项目排污特征，确定废水总量控制因子：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷；废气总量控制因子：烟粉尘、挥发性有机物。 大气污染物：挥发性有机物（非甲烷总烃）：0.2715t/a（有组织）、0.2921t/a（无组织）；颗粒物：1.25t/a（有组织）、1.728t/a（无组织）。 水污染物：项目废水排放量为3220t/a，污染物排放量：化学需氧量：0.966t/a、氨氮：0.0847t/a、总磷：0.0109t/a、总氮：0.1008t/a。 南通市东港排水有限公司对污水进行深度处理后，污染物最终排入环境量：化学需氧量：0.161t/a、氨氮：0.0161t/a、总磷：0.0016t/a、总氮：0.0483t/a。 3）固体废物：“零”排放，无需申请总量。 3、排污权交易 根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019 版），项目属于“项目属于“三十、专用设备制造业35”中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 其他”实施登记管理。根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）等文件对污染物总量控制要求，项目需许可排放浓度以及许可排放总量，需进行排污权交易。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1、大气环境 （1）源强分析 ①施工运输扬尘 本项目所产生的扬尘主要来自场地平整过程中产生的扬尘、建筑垃圾、露天堆场和裸露场地的风力扬尘，土石方和建筑材料运输所产生的动力道路扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘和水泥粉尘等。这类扬尘的主要特点是与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内。施工期扬尘贯穿于整个施工阶段，主要源于场地平整工程阶段和车辆运输过程中产生的扬尘，起尘浓度视施工场地情况不同而不同，难以估算本环评参考中国环境科学院的有关研究结果，建筑施工过程扬尘排放经验因子为0.292kg/m2，本项目施工面积26662.58m2，施工扬尘产生量约7.79t。通过施工场地洒水抑尘、加强施工管理可有效降低扬尘的扩散，扬尘浓度可下降80%以上，粉尘排放量约1.56t。 ②施工机械废气 施工运输车辆施工过程中车辆运输及施工机械将产生燃油废气，主要污染因子为SO2、CO、NO2和烃类等。机械燃油废气属于连续、无组织排放源，污染物呈面源分布，由于施工范围大，时间长，污染物排放分散且强度不大，施工废气不会对当地环境空气质量产生较大影响。施工车辆和机械采用汽油或柴油，其污染物排放系数见表4-1。 类别 污染物; 污染物排放量（g/L汽油）; 污染物排放量（g/L柴油）. SO2; 0.295; 3.24. CO; 169; 27. NO2; 21.1; 44.4. 烃类; 33.3; 44.4. 表4-1 施工车辆及施工污染物排放情况 （2）大气影响分析 1）施工扬尘 施工期扬尘是大气环境影响的重要部分，扬尘对下风向一定范围内产生影响。根据施工工程的调查资料并参考类似工程实地监测结果，其施工现场近地面粉尘浓度可达1.5～30mg/Nm3。施工开挖、施工材料装卸等会使作业点周围100m范围内产生较大扬尘，因此易形成扬尘的工区主要是施工开挖面以及施工材料装卸。此外，与施工废气排放不同，施工扬尘污染程度完全取决于施工管理水平。施工管理严格，土料防护妥善，遗撒渣土及时清理、车辆及时清洗、重点地段控制行车时速，扬尘量越少；相反，如果临时堆土不进行防护，土料大量遗撒，不及时清扫；进出车辆不清洗，携带大量泥块，都将会引起大量扬尘，对局部空气质量造成较大影响。 2）运输扬尘 施工过程中车辆行驶扬尘按起尘原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于裸露的路面表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力扬尘主要是在装卸过程中，出于外力而产生的。车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，其扬尘在完全干燥情况下，可按照下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）×（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.7 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km辆； V——汽车行驶的速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目以10t重的普通卡车通过一定长度的路面进行计算，不同路面清洁度，不同行驶速度情况下的扬尘量见表4-2： 表4-2 车辆行驶过程扬尘产尘量 路面粉尘量（kg/m2); 汽车行驶速度（km/h）. 0.02; 15; 20; 25; 30; 40. 0.05; 0.01; 0.02; 0.02; 0.03; 0.04. 0.10; 0.03; 0.05; 0.06; 0.07; 0.09. 0.15; 0.1; 0.14; 0.17; 0.21; 0.28. 0.25; 0.17; 0.23; 0.29; 0.35; 0.46. 由表4-2中数据可见，相同的路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样的车速情况下，路面积尘越多，则扬尘量越大。因此，车辆运输过程中应限速行驶并应保持路面清洁，定期在路面洒水是减少汽车行驶扬尘的有效手段。运输过程中对路面进行洒水可达到适当的降尘效果，施工阶段使用洒水车降尘对TSP浓度的影响结果见表4-3。 表4-3 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m）; 5; 20; 50; 100. TSP（mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.81; 1.15; 0.86. 洒水; 2.01; 1.4; 0.68; 0.6. 洒水比不洒水降低; 80.2%; 50.2%; 40.9%; 30.2%. 施工运输过程中注意正当的装卸、运输方法，控制车速及时定期对施工区路面进行洒水，可降低施工产生的扬尘对周围大气环境的影响。 3）施工机械废气 施工机械运行过程中将产生燃油废气，主要污染物为SO2、NO2，燃油废气产生量与耗油量及机械设备状况有关。如集中排放，会对区域环境空气质量造成一定的影响。但污染源排放高度有限，施工机械车辆布置分散，因此，工程运输车辆运行排放的燃油废气给区域大气环境带来的影响是局部的、短期的，影响范围仅限制于施工现场和有限的范围，具有污染范围小、时间短的特点。根据与同类工程进行类比分析，在最不利气象条件下，燃油废气排放下风向15m至18m，SO2、NO2的浓度值达0.016mg/m3至0.18mg/m3，说明工程施工机械排放尾气对周围大气环境影响很小。施工机械燃油产生的污染物不会对大气环境质量及功能造成明显影响。 4）室内装修 室内环境污染的有害物质主要是：甲醛、氨、氡、苯和石材的放射性，对人体的危害很大。装修材料或产品均含有向室内释放有害化学物质的成分，造成室内环境污染。装修中尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料，这是降低造成室内污染的根本。装修选取符合《内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18582-2001）、《内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）等的装修材料。装修后的建筑物至少要通风换气30天左右再投入使用，可将装修废气污染降至最低。 2、水环境 （1）源强分析 ①施工人员生活污水 本项目施工人员租赁周边空闲厂房，不单独设置施工营地，施工人数50人，人均用水量100L/d（40个月约1200天），排放系数按照0.8计。施工期生活污水经施工营地附近的化粪池处理后，排入南通市东港排水有限公司，生活污水的主要污染因子及浓度为 COD：400mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：35mg/L、TP：4mg/L，则施工期施工人员生活污水污染物产生情况见表 4-4。 表4-4 施工人员生活污水污染物产生情况一览表 本项目; 施工人数; 施工天数; 污水量; COD; SS; NH3-N; TP. 50人; 1200天; 6000t; 2.4t; 1.2t; 0.21t; 0.024t. 处置情况; 施工期施工人员租赁周边空闲厂房，不单独设置施工营地，施工期生活污水经附近的化粪池处理后排入南通市东港排水有限公司处理. ②施工废水 施工期配备洒水车1辆，洒水车辆轮胎清洗与其他施工车辆一起。施工废水包括车辆机械冲洗水、施工作业产生的泥浆水、雨水冲刷产生的含泥沙地表径流污水等。泥浆水及含泥沙地表径流主要污染物为SS，浓度范围在3000～5000mg/L之间。车辆、机械设备冲洗，施工机械渗漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。污水的主要污染物为COD、SS和石油类，浓度约为 COD：300mg/L、SS：800mg/L、石油类40mg/L。根据测算，项目每平方米施工大约用水量为0.2吨，本项目施工面积共计94375.66m2。则施工用水约为18876m3。上述施工废水经过处理后，回用于施工场地内的洒水抑尘，不外排。 - 废水影响分析 - 施工生活污水主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便水，主要含动植物油脂、食物残渣、洗涤剂等各种有机物，施工期人员的生活污水、生活垃圾若不加强管理，直接排入河流将污染水质。根据调查，未经处理的生活污水主要污染物为BOD5、COD、NH3-N、SS等，不能满足排放标准要求，超标严重。本项目施工期生活污水排放量为6000m3，施工期施工人员租赁周边空闲厂房，不单独设置施工营地，生活污水依托当地排水系统，据调查区域污水可接管南通市东港排水有限公司处理。施工期生活污水不随意排放，对水环境影响较小。 - ②施工废水 - 厂房建设施工时使用的机械设备较多，一般情况下，都会产生含油冲洗废水，但因该部分废水的排放较为分散，故而其对水环境的影响有限。本项目施工期废水产生量较少，采取经隔油沉淀处理后回用，不直接外排。另外，施工机械的修理、维护过程及作业过程中会产生跑、冒、滴、漏，成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体，会对水体造成污染。因此，施工单位应建防渗废油收集池，收集施工产生的废油，委托有资质的固废处置单位进行处置，可以做到安全处置。只要严格施工管理，一般不会发生污染。厂房建设施工项目施工生产废水不大，且经过以上措施的处理，项目施工期的生产废水可以得到较合理的处理，不会影响附近水体的水质。 - 3、噪声环境 - （1）源强分析 - ①施工机械噪声 - 施工活动产生的噪声包括以下类型：施工机械设备噪声、交通噪声等。施工噪声随施工活动的结束而消失。 表4-5 本项目主要施工机械噪声源强一览表 声源; 机械名称; 等效声级（dB）. 施工机械产生的固定噪声源; 挖掘机; 96. 推土机; 99. 振捣器; 101. 摊铺机; 90. 打夯机; 101. 压路机; 87. ②交通噪声 交通噪声源强与运输车辆载重类型、汽车流量和行驶速度密切相关。工程主要采用重型运输车辆，其噪声高达84～89dB（A），声源呈线性分布。由于本次施工将利用施工场区附近的现有交通道路作为本工程的主要施工道路，将对周边的居民点产生影响；故施工期交通运输噪声除对施工人员产生影响外，还将可能对保护目标内居民产生影响。 - 噪声影响分析 - 施工机械噪声 ①预测模式 项目工程施工区为开阔地，施工机械一般置于地面上，故声源处于半自由空间，施工机械噪声采用点源模式进行预测计算： 式中：LA（r）—为距离声源r处的A声级，dB（A）； LAW—为声源的A声级，dB（A）； r—预测点与声源距离，m； 式中：L总—预测声级，dB； Li—各叠加声级，dB。 ②预测结果机械设备等运行时产生的噪声通常作为点声源处理，根据点源模式计算不同类型施工机械在不同距离处的噪声值，预测时按最不利情况考虑，取源强最大值，固定噪声源对不同距离处的噪声贡献值见表4-6。 表4-6 施工机械在不同距离处的噪声贡献值 单位：dB（A） 机械名称; 噪声源强; 距声源不同距离的噪声预测值; 施工厂界达标距离（m）. 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m; 昼间. 挖掘机; 96; 68; 62; 54; 48; 44; 42; 8. 推土机; 99; 71; 65; 57; 51; 47; 45; 11. 振捣器; 101; 73; 67; 59; 53; 49; 47; 14. 摊铺机; 90; 62; 56; 48; 42; 38; 36; 4. 打夯机; 101; 73; 67; 59; 53; 49; 47; 14. 压路机; 87; 59; 53; 45; 39; 35; 33; 3. 上述预测结果表明：本工程施工机械中点声源如挖掘机、推土机等噪声衰减达标距离昼间为3m~14m。施工时需要对机械作业范围采取围挡并加装隔声设施（如隔声屏），隔声屏可实现降噪约25dB（A）。周边敏感保护目标昼间噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。 鉴于施工期噪声对声环境的不利影响，本次评价要求：优先选用低噪声施工机械和设备，优化施工工艺；施工时应对施工机械设备进行合理布局，远离居民区等敏感点；在产噪设备附近采取移动式或临时声屏障等防噪措施进行噪声污染控制。考虑到夜间施工对周边环境敏感点产生影响较大，因此本次环评要求禁止夜间进行施工。另外，应严格贯彻执行《江苏省环境噪声污染防治条例》，力争施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求，将噪声不利影响降至最低。 2）交通运输噪声 ①预测模式 工程施工流动声源主要为交通运输噪声，预测方法采用流动声源模式。LAQ=LWA+10lgQ-10lgV-10lgr+ΔL-16 式中：LWA—机动车声功水平，dB； Q—每小时机动车数量，辆/h； V—车辆平均时速，km/h； r—接收者所处位置与路中央的距离，m； ΔL—由其他因素引起的修正量，dB。 ②影响预测 交通噪声源强与运输车辆载重类型、汽车流量和行驶速度密切相关，声源呈线性分布。根据流动声源计算公式预测噪声值，昼间车辆通行密度60辆/单向小时、运行速度 20km/h，计算结果详见表4-7。 表 4-7 流动噪声源影响范围 单位：dB（A） 预测时段; 距道路不同距离的噪声预测值. 10m; 20m; 50m; 100m; 150m; 200m. 昼间; 54.77; 51.76; 47.78; 44.77; 43.01; 41.76. 通过合理控制运输时间、车流量及车速等措施后，施工期间道路交通噪声对周边居民点影响较小。总体而言，交通运输产生的噪声影响小且交通噪声影响面相对较窄，具有暂时性和间歇性的特点，随着施工活动的结束，影响即消失。 4、固废 （1）源强分析 ①施工人员生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾按人均产生量 0.5kg/d 计，则施工期产生生活垃圾18.25t。 ②施工垃圾 地面挖掘、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程等工程施工期间，将产生少量的废弃包装材料、施工剩余废物料等。施工剩余废物料进行合理处置，废弃包装材料由环卫部门清运。 ③废油 临时施工场地隔油池对施工废水隔油处理，会产生废油类物质1.45t，属于《国家危险废物名录》（2021）中的“HW08（900-210-08）废矿物油与含矿物油废物”，属于危险废弃物，需委托有资质的单位进行处置。 ④废胶桶：施工期装修过程会产生废胶桶，产生量约1.5t，属于《国家危险废物名录》（2021）中的“HW49（900-041-49）”危险废物，需委托有资质单位进行处置。 ⑤废油漆桶：施工期装修过程会产生废胶桶，产生量约2t，属于危险废物，需委托有资质单位进行处置。 （2）固废影响分析 根据建设单位测算，本项目工程用地已初步整理，场地较为平整，预计土石方能做到内部基本平衡，少量基建挖方用于园区道路、绿化建设，没有废土石方产生。项目施工期固体废物为施工产生的施工垃圾和施工人员生活垃圾及隔油池。收集的废油。施工垃圾经分类后合理处置。项目施工生活垃圾经收集后及时交由环卫部门处理。项目施工产生的废油属于危险废物，委托有资质单位处置。项目施工固废经合理处置后，产生的固体废物不会对周边环境产生明显影响。 5、生态环境影响分析 本项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该要求施工单位通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从其他工地的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境特别是敏感点的影响减少到较低的限度的，做到发展与保护环境的协调。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 表4-8 项目废气污染物源强情况 生产车间; 产污 环节; 污染物 种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 排气筒编号; 治理设施情况; 污染物排放情况; 排放标准; 工作时间. 产生浓度 （mg/m3）; 产生速率 （kg/h）; 产生量 （t/a）; 治理设施; 风量; 收集效率; 去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 生产车间; 滚塑; 颗粒物; 380; 5.7; 11.4; 有组织; DA001; 旋风除尘+滤芯回收; 15000m3/h; 95; 95; 是; 19.3; 0.29; 0.57; 20; 0.5; 2000h. 滚塑; 非甲烷总烃; 1; 0.005; 0.0091; 有组织; DA002; 二级活性炭吸附; 5000m3/h; 95; 90; 是; 0.1; 0.0005; 0.0009; 10; 0.4. 刷胶; 非甲烷总烃; 90; 0.54; 1.08; 有组织; DA003; 二级活性炭吸附; 6000m3/h; 90; 90; 是; 9; 0.054; 0.108; 60; 0.5. 硫化; 非甲烷总烃; 0.75; 0.0045; 0.009; 有组织; DA004; 二级活性炭吸附; 6000m3/h; 90; 90; 是; 0.075; 0.00045; 0.0009; 10; /. 二硫化碳; 1.5; 0.009; 0.018; 0.6; 0.0036; 0.0072; /; 4.2. 硫化氢; 0.067; 0.0004; 0.0007; 0.025; 0.00015; 0.0003; /; 0.9. 1#喷漆房; 喷漆; 颗粒物; 15; 0.3; 0.6; 有组织; DA005; 过滤棉+二级活性炭吸附; 20000m3/h; 95; 90; 是; 1.5; 0.03; 0.06; 10; 0.4; 2000h. 非甲烷总烃; 10.62; 0.2123; 0.4272; 1.055; 0.021; 0.0425; 50; 2. 晾干; 非甲烷总烃; 14.16; 0.2831; 0.2831; 1.42; 0.0283; 0.0283; 50; 2; 1000h. 洗枪; 非甲烷总烃; 19.59; 0.39; 0.0784; 1.95; 0.039; 0.0078; 50; 2; 200h. 甲苯; 0.95; 0.019; 0.0038; 0.1; 0.002; 0.0004; 20; 0.8. 2#喷漆房; 喷漆; 颗粒物; 15; 0.3; 0.6; 1.5; 0.03; 0.06; 10; 0.4; 2000h. 非甲烷总烃; 10.62; 0.2123; 0.4272; 1.055; 0.021; 0.0425; 50; 2. 晾干; 非甲烷总烃; 14.16; 0.2831; 0.2831; 1.42; 0.0283; 0.0283; 50; 2; 1000h. 洗枪; 非甲烷总烃; 19.59; 0.39; 0.0784; 1.95; 0.039; 0.0078; 50; 2; 200h. 甲苯; 0.95; 0.019; 0.0038; 0.1; 0.002; 0.0004; 20; 0.8. 实验室; 检测; 酸雾; 0.78; 0.0039; 1.162kg; 有组织; DA006; 碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附处理; 5000m3/h; 90; 90; 是; 0.078; 0.00039; 0.1162kg; 5; 1.1; 300h. 非甲烷总烃; 0.04; 0.0002; 0.072kg; 0.004; 0.00002; 0.0072kg; 60; 4. 食堂; 食堂; 油烟; 3.8; 0.019; 0.026; 有组织; DA007; 油烟净化器; 5000m3/h; /; 75; 是; 0.92; 0.0046; 0.0065; 2; /; 1400h. 根据江苏省生态环境厅文件苏环发〔2021〕3号文相关要求：单独排放口VOCs排放设计小时废气排放量1万立方米及以上的化工企业、3万立方米及以上的其他行业安装VOCs自动监测设备，因此本项目无需安装VOCs在线监测设备。 表 4-9 项目无组织废气产生及排放情况一览表 来源; 污染物名称; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m; 工作时间. 切割; 颗粒物; 1.6; 3.19; 0.08; 0.16; 200; 8; 2000h. 喷砂; 颗粒物; 2.52; 5.04; 0.125; 0.25; 300; 8. 车床加工; 非甲烷总烃; 0.0028; 0.0056; 0.0028; 0.0056; 150; 8. 焊接; 颗粒物; 0.82; 1.64; 0.295; 0.59; 450; 8. 滚塑; 颗粒物; 0.3; 0.6; 0.3; 0.6; 150; 8. 非甲烷总烃; 0.3; 0.0005; 0.3; 0.0005. 刷胶; 非甲烷总烃; 0.06; 0.12; 0.06; 0.12; 200; 5. 硫化; 非甲烷总烃; 0.0005; 0.001; 0.0005; 0.001; 240; 5. 二硫化碳; 0.001; 0.002; 0.001; 0.002. 硫化氢; 0.00004; 0.00008; 0.00004; 0.00008. 1#喷漆房; 喷漆; 颗粒物; 0.016; 0.032; 0.016; 0.032; 150; 5; 2000h. 非甲烷总烃; 0.01; 0.021; 0.01; 0.021. 晾干; 非甲烷总烃; 0.0149; 0.0149; 0.0149; 0.0149; 1000h. 洗枪; 非甲烷总烃; 0.02; 0.0004; 0.02; 0.0004; 200h. 甲苯; 0.001; 0.0002; 0.001; 0.0002. 2#喷漆房; 喷漆; 颗粒物; 0.016; 0.032; 0.016; 0.032; 150; 5; 2000h. 非甲烷总烃; 0.01; 0.021; 0.01; 0.021. 晾干; 非甲烷总烃; 0.0149; 0.0149; 0.0149; 0.0149; 1000h. 洗枪; 非甲烷总烃; 0.02; 0.0004; 0.02; 0.0004; 200h. 甲苯; 0.001; 0.0002; 0.001; 0.0002. 实验室废气; 酸雾; 0.0004; 0.1292kg; 0.0004; 0.1292kg; 2322.56; 5; 300h. 非甲烷总烃; 0.00003; 0.008kg; 0.00003; 0.008kg. 表 4-10 项目有组织排放口基本情况一览表 序号; 排气筒高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 风速（m/s）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标（°）. 经度; 纬度. 1; 25; 0.59; 25; 15; DA001; 颗粒物; 一般排放口; 120.80083; 32.07786. 2; 25; 0.34; 25; 15; DA002; 非甲烷总烃; 一般排放口; 120.80111; 32.07725. 3; 25; 0.37; 25; 15; DA003; 非甲烷总烃; 一般排放口; 120.80036; 32.07696. 4; 25; 0.37; 25; 15; DA004; 非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢; 一般排放口; 120.80080; 32.07629. 5; 25; 0.69; 25; 15; DA005; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯; 一般排放口; 120.80184; 32.07698. 6; 25; 0.34; 25; 15; DA006; 酸雾、非甲烷总烃; 一般排放口; 120.80123; 32.07636. 7; 25; 0.34; 25; 15; DA007; 油烟; 一般排放口; 120.80123; 32.07580. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 废气污染物排放源源强核算过程： （1）切割粉尘 金属切割下料过程会产生切割粉尘，本项目采用等离子切割，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（机械行业）中等离子切割的产污系数，为1.10kg/t-原料，项目需要切割下料加工的金属为2900t/a，切割下料工作时间按2000h计，切割粉尘产生量为3.19t/a，产生速率为1.6kg/h；项目切割机设备自带除尘器（除尘效率为95%），切割粉尘经设备自带的除尘器处理后无组织排放，无组织排放量为0.16t/a。根，则排放速率为0.08kg/h。 - 喷砂粉尘 产品在内部喷砂以及除锈过程会产生粉尘，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（机械行业）中喷砂的产污系数，为2.19kg/t-原料，项目需要喷砂的原材料为碳钢2300t/a，喷砂工作时间按2000h计，则喷砂粉尘产生量为5.04t/a，产生速率为2.52kg/h；项目喷砂设备自带除尘器（除尘效率为95%），喷砂粉尘经设备自带的除尘器处理后车间内排放，无组织排放量为0.25t/a。则排放速率为0.125kg/h。 - 车床加工废气 - 项目在机械加工过程中会使用切削液作为冷却液等，在该过程中会有少量切削液挥发出来，以非甲烷总烃计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中机械行业系数手册，在采用切削液进行车床加工、铣床加工、钻床加工等过程中产生的挥发性有机物为5.64kg/t-原料，根据企业提供的资料，本项目切削液使用量为1t/a，则该工序中非甲烷总烃产生量为0.0056t/a，年生产2000h，产生速率为0.0028kg/h，因产生量较小，可经车间内无组织排放。 （4）焊接烟尘 本项目焊接过程产生少量焊接烟尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“机械行业系数-09焊接”中二氧化碳保护焊、氩弧焊药芯焊丝（不含氟）产污系数为20.5kg/吨－原料，焊材用量为80t/a，则颗粒物产生量为1.64t/a。项目年焊接2000h，产生速率为0.82kg/h，焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器进行处理后无组织排放，收集效率为80%，处理效率为80%，除尘后，焊接烟尘排放量为0.2624t/a，未收集部分排放量为0.328t/a，则烟尘无组织排放量合计为0.59t/a，则焊接烟尘排放速率为0.295kg/h。 （5）滚塑废气 ①滚塑粉尘 项目滚塑过程会产生滚塑粉尘，通过滚塑车间相连的“旋风除尘+滤芯回收”装置处理后通过一根25m高排气筒DA001排放。参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（机械行业）中粉末涂料喷塑的产污系数，为300kg/t-原料，项目塑粉用量为20t/a，年工作时间为2000h，则滚塑粉尘产生量为12t/a；滚塑车间密闭，进出次数较少，且进出时间较短，所以废气的收集效率以95%计，处理效率按95%计。 - 本项目滚塑粉尘通过在2台滚塑机上方设置的集气罩收集，参考《环境工程设计手册》（魏先勋主编）外部吸气罩的设计计算方法，具体如下： - L=kPHVx - 式中：L—排放量，m3/s； - k—安全系数，一般取1.4； - P—排风罩口敞开面的周长，m；集气罩长边为2m，短边为2m，则集气罩周长P=8m； - H—罩口至污染源距离，m；一般取0.3A（罩口长边尺寸）；集气罩长边为2m，至污染源距离取0.6m； - Vx—污染源边缘控制风速，m/s；取0.28m/s。 - 经计算，本项目L=1.88m3/s，即6768m3/h。考虑到风量损失，故2台滚塑机风量取15000m3/h。 滚塑粉尘有组织产生量为11.4t/a，产生速率为5.7kg/h，则产生浓度为380mg/m3，经经处理后，有组织排放量为0.57t/a，排放速率为0.29kg/h，排放浓度为19.3mg/m3。未收集部分无组织排放，无组织排放量为0.6t/a，排放速率为0.3kg/h。 ②滚塑固化有机废气 滚塑完之后加热固化过程会产生非甲烷总烃，参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（机械行业）中粉末涂料喷塑后烘干的产污系数，为1.20kg/t-原料，项目加热固化时工件表面塑粉量为8t/a，则滚塑固化有机废气产生量为0.0096t/a；滚塑车间密闭，进出次数较少，且进出时间较短，所以废气的收集效率以95%计，固化工序配套有二级活性炭吸附装置（有机废气处理效率为90%），滚塑固化有机废气经密闭收集处理后通过一根25m高排气筒DA002排放。 废气量计算： Q=V*n/N 其中：V----场地体积（m3） n----换气次数（次） N----风机数量（台） 换气次数根据《采暖通风与空气调节设计规范》中工艺性空气调节换气次数为5-12次，本次环评取5次。则滚塑固化车间风量Q=750*5/1=3750m3/h，考虑到压力损失等情况，设计风量取5000m3/h。 则滚塑有机废气有组织产生量为0.0091t/a，产生速率为0.005kg/h，产生浓度为1mg/m3，经处理后，有组织排放量为0.0009t/a，排放速率为0.0005kg/h，排放浓度为0.1mg/m3。未收集部分无组织排放，无组织排放量为0.0005t/a，排放速率为0.3kg/h。 - 衬胶废气 - ①刷胶废气 - 项目在衬胶前需涂刷一层粘合剂，采用人工涂刷，刷胶过程会产生挥发性有机物，以非甲烷总烃计，项目使用的粘合剂（TB-2286S）（可挥发份4g/kg）使用量为1.2t/a。考虑最不利因素，即按粘合剂的可挥发份全部挥发计，则非甲烷总烃1.2t/a。刷胶废气采用集气罩+二级活性炭吸附装置进行处理（收集效率90%，处理效率90%）+25m高排气筒DA003。 风机风量计算： - 本项目刷胶废气通过在涂胶工位上方设置的集气罩收集，参考《环境工程设计手册》（魏先勋主编）外部吸气罩的设计计算方法，具体如下： - L=kPHVx - 式中：L—排放量，m3/s； - k—安全系数，一般取1.4； - P—排风罩口敞开面的周长，m；集气罩长边为2m，短边为1m，则集气罩周长P=6m； - H—罩口至污染源距离，m；一般取0.3A（罩口长边尺寸）；集气罩长边为2m，至污染源距离取0.6m； - Vx—污染源边缘控制风速，m/s；取0.28m/s。 - 经计算，本项目L=1.41m3/s，即5080.32m3/h。考虑到风量损失，故风量取6000m3/h。 - 则非甲烷总烃有组织产生量为1.08t/a，产生速率为0.54kg/h，产生浓度为90mg/m3，有组织排放量为0.108t/a，排放速率为0.054kg/h，排放浓度为9mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.12t/a，排放速率为0.06kg/h。 ②硫化废气 硫化过程中会产生非甲烷总烃、二硫化碳和硫化氢。 非甲烷总烃产生系数类比《天沛橡胶工业（安徽）有限公司橡胶制品、密封系统项目竣工环境保护验收监测报告》竣工环境保护验收监测报告中数据，硫化废气排气筒进口的非甲烷总烃平均排放速率0.013kg/h，该工段年工作时间2400h，则年产生非甲烷总烃31.2kg/a，类比项目该工段使用胶料共183t/a，则硫化工序产污系数为0.17kg/t原料，本项目非甲烷总烃产污系数以0.17kg/t原料计，本项目胶皮用量为60t/a，则非甲烷总烃产生量为0.01t/a。 二硫化碳产生系数类比《湖北久峰橡塑制品有限公司橡胶制品、防腐衬胶、塑料制品系列产品生产项目》竣工环境保护验收监测报告中数据，硫化废气排气筒进口的二硫化碳平均排放速率1.5*10-3kg/h，该工段年工作时间2000h，则年产生二硫化碳3kg，类比项目该工段使用天然胶片共9t/a，则硫化工序产污系数为0.33kg/t原料，本项目二硫化碳产污系数以0.33kg/t原料计，本项目胶皮用量为60t/a，则二硫化碳产生量为0.02t/a。 硫化氢产生系数参照美国橡胶制造协会（RMA）对橡胶制品生产过程中有机废气排放测试结果：1.4×10-5t/t胶，项目胶皮用量为60t/a，则硫化废气硫化氢产生量为0.0008t/a。 - 硫化废气采用集气罩收集后经二级活性炭吸附装置进行处理（收集效率90%，非甲烷总烃去除效率90%，二硫化碳去除效率60%，硫化氢处理效率为60%，）+15m高排气筒DA004，衬胶工作时间为2000h。 风机风量计算： - 本项目硫化废气通过在硫化罐上方设置的集气罩收集，参考《环境工程设计手册》（魏先勋主编）外部吸气罩的设计计算方法，具体如下： - L=kPHVx - 式中：L—排放量，m3/s； - k—安全系数，一般取1.4； - P—排风罩口敞开面的周长，m；集气罩长边为2m，短边为1m，则集气罩周长P=6m； - H—罩口至污染源距离，m；一般取0.3A（罩口长边尺寸）；集气罩长边为2m，至污染源距离取0.6m； - Vx—污染源边缘控制风速，m/s；取0.28m/s。 - 经计算，本项目L=1.41m3/s，即5076m3/h。考虑到风量损失，故风量取6000m3/h。 - 则硫化过程非甲烷总烃产生量为0.01t/a、二硫化碳产生量0.02t/a、硫化氢产生量0.0008t/a。 - 则非甲烷总烃有组织产生量为0.009t/a，产生速率为0.0045kg/h，产生浓度为0.75mg/m3，有组织排放量为0.0009t/a，排放速率为0.00045kg/h，排放浓度为0.075mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.001t/a，排放速率为0.0005kg/h。 - 二硫化碳有组织产生量为0.018t/a，产生速率为0.009kg/h，产生浓度为1.5mg/m3，有组织排放量为0.0072t/a，排放速率为0.0036kg/h，排放浓度为0.6mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.002t/a，排放速率为0.001kg/h。 - 硫化氢有组织产生量为0.0007t/a，产生速率为0.0004kg/h，产生浓度为0.067mg/m3，有组织排放量为0.0003t/a，排放速率为0.00015kg/h，排放浓度为0.025mg/m3，未收集部分无组织排放，排放量为0.00008t/a，排放速率为0.00004kg/h。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）要求：大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况。若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。大气污染物基准气量排放浓度换算公式如下： 式中： ρ基——大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q总——实测排气总量，m3； Yi——第i种产品胶料消耗量；t； Qi基——第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t胶； ρ实——实测大气污染物排放浓度，mg/m3。 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2001）中橡胶制品企业非甲烷总烃基准排气量均为2000m3/t胶。本项目年使用胶料60t/a；按大气基准气量排放浓度公式进行换算后排气筒非甲烷总烃浓度： 非甲烷总烃：ρ基=[（6000m3/h×2000h/a）÷（60t/a×2000m3/t胶）]×0.075mg/m3=7.5mg/m3＜10mg/m3 由上表计算可知，本项目排气筒中非甲烷总烃的基准气量排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物排放限值要求。 - 喷漆废气 表4-11 喷漆房参数 序号; 项目; 单位; 规格. 1; 喷漆房尺寸; m3; 500，共2间. 2; 上漆率; %; 70. 3; 设备工作时室内噪声; dB; 85. 4; 工作断面风速; m/s; 2. 5; 吸风方式; /; 侧边吸风. 6; 排风机风量; m3/h; 2000. 本项目喷枪参数见下表： 表4-12 喷枪参数 序号; 项目; 单位; 规格. 1; 口径; mm; 2. 2; 工作压力; kPa; 500. 3; 喷幅; mm; 60. 4; 单位时间喷涂量; kg/h; 4.28. ①有机废气 项目喷漆、晾干均在喷漆房内进行，因此有机废气包括喷漆废气与晾干废气。项目使用的底漆、面漆均为已配置好的根据VOCs检测报告可知，底漆VOCs检测报告中VOCS含量为205g/L，密度为1g/cm3，年用量为6t/a，则非甲烷总烃产生量=VOCs含量*年用量/密度*10-3=6*205/1*10-3=1.23t/a。面漆VOCs检测报告中VOCS含量为202g/L，密度为1.4g/cm3，年用量0.98t/a，则非甲烷总烃产生量=VOCs含量*年用量/密度*10-3=0.98*202/1.4*10-3=0.14t/a。水性漆VOCs检测报告中VOCS含量为187g/L，密度为2.49g/cm3，年用量1.58t/a，则非甲烷总烃产生量=VOCs含量*年用量/密度*10-3=1.58*187/2.49*10-3=0.12t/a。因此，非甲烷总烃（含苯系物）产生量为1.49t/a。（因MSDS中未明确苯系物成分，因此本次计算苯系物不单独计算，含在非甲烷总烃内）。 项目共设置两间喷漆房，喷漆房喷漆量相等。则1#喷漆房非甲烷总烃（含苯系物）产生量为0.745t/a，2#喷漆房非甲烷总烃（含苯系物）产生量为0.745t/a，根据《汽车涂装挥发性有机化合物排放量的计算与分析》中可知，项目有机废气60%在喷漆时挥发，40%在晾干时挥发。则1#喷漆房喷漆时产生的非甲烷总烃（含苯系物）为0.447t/a，晾干时产生的非甲烷总烃（含苯系物）为0.298t/a，2#喷漆房喷漆时产生的非甲烷总烃（含苯系物）为0.447t/a，晾干时产生的非甲烷总烃（含苯系物）为0.298t/a。 废气处理工程风量核算： 项目喷漆房基本密闭，采用密闭收集的形式收集，喷漆房两间，两间喷漆房喷漆量相等，每间容积为500m3，根据《三废处理工程技术手册》（废气卷）中工厂的小时换气次数(一般作业室次/h，涂装室20次/h），本项目参照涂装室换气次数20次/h。则L=20*500*2=20000m3/h。 喷漆作业时间按2000h/a计算，晾干时间为1000h，废气由喷漆房设置的集气装置（收集效率：95%，风机风量：20000m3/h）收集后由过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后由25m高排气筒DA005外排（处理效率90%）。 ②漆雾颗粒 项目底漆、面漆、水性漆中固份含量为7.07t/a，上漆率约70%，剩余固份中40%掉落至地面、墙壁等处形成漆渣，其余逸散至空气形成漆雾颗粒，则漆雾产生量约1.27t/a（两间喷漆房喷漆量相等，则单间喷漆房漆雾产生量约0.635t/a）。废气由喷漆房内设置的集气装置（收集效率：95%，风机风量：20000m3/h）收集，则1#喷漆房漆雾有组织产生量为0.6t/a、产生速率为0.3kg/h、产生浓度为15mg/m3；2#喷漆房漆雾有组织产生量为0.6t/a、产生速率为0.3kg/h、产生浓度为15mg/m3。 - 经收集处理后，1#喷漆房漆雾有组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为1.5mg/m3。2#喷漆房漆雾有组织排放量为0.06t/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为1.5mg/m3。 - 未收集部分无组织排放，1#喷漆房无组织排放量为0.032t/a，排放速率为0.016kg/h。2#喷漆房无组织排放量为0.032t/a，排放速率为0.016kg/h。 - （6）洗枪废气 本项目洗枪过程先将适量的稀释剂加入空的漆罐内进行喷射，以清洗漆道，直至喷枪内漆道洗干净为止，否则留在枪内漆道的余漆会干涸堵塞，损坏喷漆枪。洗枪工序结束后将稀释剂密闭存放于喷漆房内，用于下一次洗枪使用，直至完全挥发。洗枪工序在密闭喷漆房内进行，根据业主提供的资料，洗枪工序是根据喷枪堵塞情况进行不定期清洗项目洗枪采用稀释剂进行清洗，项目共2把喷枪，稀释剂用量为0.5kg/d，则年使用稀释剂0.165t/a。根据稀释剂MSDS可知，本项目按照稀释剂全挥发计算，洗枪工作时间为200h，则非甲烷总烃产生量为0.165t/a（含甲苯0.008t/a）。洗枪在喷漆房内进行，收集后与喷漆废气一起经过滤棉+二级活性炭吸附装置处理后由25m高排气筒DA005外排（处理效率90%）。 综上，1#喷漆房：喷漆过程非甲烷总烃产生量为0.447t/a、晾干过程非甲烷总烃产生量为0.298t/a、洗枪过程非甲烷总烃产生量为0.0825t/a（其中甲苯产生量为0.004t/a）。 经收集处理后，1#喷漆房：喷漆非甲烷总烃有组织产生量为0.4247t/a、产生速率为0.2123kg/h、产生浓度为10.62mg/m3。 晾干过程非甲烷总烃有组织产生量为0.2831t/a、产生速率为0.2831kg/h、产生浓度为14.16mg/m3。 洗枪过程非甲烷总烃有组织产生量为0.0784t/a、产生速率为0.39kg/h、产生浓度为19.59mg/m3。其中甲苯有组织产生量为0.0038t/a，产生速率为0.019kg/h，产生浓度为0.95mg/m3； 1#喷漆房：喷漆非甲烷总烃有组织排放量为0.0425t/a、排放速率为0.021kg/h、排放浓度为1.055mg/m3。 晾干过程非甲烷总烃有组织排放量为0.0283t/a、排放速率为0.0283kg/h、排放浓度为1.42mg/m3。 洗枪过程非甲烷总烃有组织排放量为0.0078t/a、排放速率为0.039kg/h、排放浓度为1.95mg/m3。其中甲苯有组织排放量为0.0004t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.1mg/m3； 未收集部分无组织排放，1#喷漆房：喷漆过程无组织排放量为0.0214t/a，排放速率为0.01kg/h。晾干过程无组织排放量为0.0149t/a，排放速率为0.0149kg/h。洗枪过程无组织排放量为0.0004t/a，排放速率为0.02kg/h，其中含甲苯无组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.001kg/h。 因1#喷漆房与2#喷漆房用漆量相等，因此2#喷漆房产污量与1#喷漆房相等。 则2#喷漆房：喷漆过程非甲烷总烃产生量为0.447t/a、晾干过程非甲烷总烃产生量为0.298t/a、洗枪过程非甲烷总烃产生量为0.0825t/a（其中甲苯产生量为0.004t/a）。 经收集处理后，2#喷漆房：喷漆非甲烷总烃有组织产生量为0.4247t/a、产生速率为0.2123kg/h、产生浓度为10.62mg/m3。 晾干过程非甲烷总烃有组织产生量为0.2831t/a、产生速率为0.2831kg/h、产生浓度为14.16mg/m3。 洗枪过程非甲烷总烃有组织产生量为0.0784t/a、产生速率为0.39kg/h、产生浓度为19.59mg/m3。其中甲苯有组织产生量为0.0038t/a，产生速率为0.019kg/h，产生浓度为0.95mg/m3； 2#喷漆房：喷漆非甲烷总烃有组织排放量为0.0425t/a、排放速率为0.021kg/h、排放浓度为1.055mg/m3。 晾干过程非甲烷总烃有组织排放量为0.0283t/a、排放速率为0.0283kg/h、排放浓度为1.42mg/m3。 洗枪过程非甲烷总烃有组织排放量为0.0078t/a、排放速率为0.039kg/h、排放浓度为1.95mg/m3。其中甲苯有组织排放量为0.0004t/a，排放速率为0.002kg/h，排放浓度为0.1mg/m3； 未收集部分无组织排放，2#喷漆房：喷漆过程无组织排放量为0.0214t/a，排放速率为0.01kg/h。晾干过程无组织排放量为0.0149t/a，排放速率为0.0149kg/h。洗枪过程无组织排放量为0.0004t/a，排放速率为0.02kg/h，其中含甲苯无组织排放量为0.0002t/a，排放速率为0.001kg/h。 - 实验室废气 项目实验室在样品预处理及实验检测过程中会产生少量废气，主要污染物为酸雾（以HCl计）及挥发性有机废气（以非甲烷总烃计） ①酸雾 项目实验室检测化验、配制溶液、样品预处理消解过程所用主要药剂为盐酸、硝酸、高氯酸、硫酸等，其中盐酸用量最多，本评价以分析盐酸为例。 表4-13 项目挥发性废气产生量 废气 类型; 年用量（L/a）; 密度（g/cm3）; 年用量（kg/a）; 浓度（%）; 折纯量（kg/a）; 挥发率/分解率（%）; 挥发量（kg/a）. 硫酸雾; 1; 1.84; 1.84; 98; 1.8032; 50; 0.9016. HCl; 0.5; 1.185; 0.5925; 37; 0.2192; 50; 0.1096. NOx; 0.5; 1.649; 0.8245; 68; 0.5607; 50; 0.2804. 合计; 1.2916. 注：挥发性的酸主要是先与被测物质反应，一般已经被消耗掉50%以上，剩余部分经挥发后仍有部分留存于检测废液中。 实验室检测化验、配制溶液、样品预处理消解过程均在通风橱内进行，开启吸风系统，废气通过实验室通风橱收集后通过管道输送及引风机牵引至顶楼碱液喷淋净化装置处理，处理后废气通过引风机引至排气筒高空排放，排放高度25m。本项目产生的酸雾量较少且易溶于水，采用喷淋塔除酸雾，去除效率按90%计算，风机风量设计为5000m3/h，年实验时间为300h，收集效率按90%计，有组织酸雾气体产生量为1.162kg/a，产生速率为0.0039kg/h。产生浓度为0.78mg/m3。有组织排放量为0.1162kg/a，排放速率为0.00039kg/h，排放浓度为0.078mg/m3。未收集部分无组织排放，排放量为0.1292kg/a，产生速率为0.0004kg/h。 ②有机废气 有机废气主要来源于实验室有机溶剂的挥发，有机溶剂主要为烷烃类、芳香族类、酮类、醚类、醇类等，有机溶剂在样品进行萃取（提取）等前处理及仪器分析过程中少量挥发，各试剂用量较少，项目产生的有机废气总量以非甲烷总烃计。项目乙醇年用量为1L，折算为0.8kg/a，项目溶液配制在通风橱内进行，产生的少量废气经通风橱集中收集，收集的废气集中引至顶层有机废气净化设施，采用活性炭吸附装置处理后净化后与酸雾废气共同经一根25m高排气筒（DA006）排放。 一般情况下，检测过程中涉有机挥发性溶剂的配液、萃取、检测时间较短，按300h核算，过程中挥发量按试剂使用量的10%进行核算，则非甲烷总烃产生量为0.08kg/a，引风装置设计风量5000m3/h，采用活性炭吸附装置处理有机废气，废气处理效率为90%，收集效率按90%计，有组织非甲烷总烃产生量为0.072kg/a，产生速率为0.0002kg/h。产生浓度为0.04mg/m3。有组织排放量为0.0072kg/a，排放速率为0.00002kg/h，排放浓度为0.004mg/m3。未收集部分无组织排放量为0.008kg/a，排放速率为0.00003kg/h。 （8）食堂油烟 项目食堂采用电为能源，就餐人员为100人，食堂设有3个灶头，人均食用油为30g/人•d，由于该项目食堂非营业性餐饮店，其炸、煎等烹饪手段相对较少，其油烟挥发率按2.5%取值，则食堂油烟产生量为0.026t/a。项目油烟净化装置排风量为5000m3/h，每日餐饮时间按4h计算，则油烟产生速率为0.019kg/h，产生浓度3.8mg/m3。项目食堂设置油烟净化装置，油烟净化率为75%，经净化后的油烟通过排气筒DA007高于屋顶排放，则项目食堂油烟排放量为0.0065t/a，排放速率为0.0046kg/h，排放浓度为0.92mg/m3。 2、非正常排放污染源工况 本项目非正常工况主要是生产运行阶段的开、停车、检修、操作不正常或设备故障、事故性排放等，废气处理系统和排风机均设有保安电源，各种状态下均能保证正常运行。本工程排风系统均设有安全保护电源，设备每年检修一次，基本上能保证无故障运行。据建设单位提供经验数据，非正常工况出现频次不超过2次/年。日常运行中，若出现故障，检修人员可立即赶到现场进行维修，一般操作在10分钟内基本上可以完成，预计最长不会超过30分钟。企业在加强管理的情况下可避免非正常工况污染物排放的影响。非正常工况有组织废气产生及排放情况见下表。 表 4-14 废气非正常排放情况 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率/kg/h; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 措施. 1#排气筒; 处理装置故障; 颗粒物; 5.7; 0.5; 1; 停机检查维修. 2#排气筒; 处理装置故障; 非甲烷总烃; 0.005; 0.5; 1; 停机检查维修. 3#排气筒; 处理装置故障; 非甲烷总烃; 0.54; 0.5; 1; 停机检查维修. 4#排气筒; 处理装置故障; 非甲烷总烃; 0.0045; 0.5; 1; 停机检查维修. 二硫化碳; 0.009; 0.5. 硫化氢; 0.0004; 0.5. 5#排气筒; 处理装置故障; 颗粒物; 0.6; 0.5; 1; 停机检查维修. 非甲烷总烃; 1.655; 0.5. 甲苯; 0.008; 0.5. 6#排气筒; 处理装置故障; 酸雾; 0.0039; 0.5; 1; 停机检查维修. 非甲烷总烃; 0.0002; 0.5. 非正常工况下，废气的排放量增大。因此，生产中应加强管理，严格遵守操作规程，及时清理和更换部件，防止非正常工况发生。本项目拟采取以下处理措施进行处理： ①提高设备自动控制水平，生产线尽量采用自动装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置出现故障造成非正常排放的情况。 ②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； ③开启过程中，应先运行废气处理装置，后运行生产装置；停止过程中，应先停止生产装置，后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置。 ④检修过程中，应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后通过排气筒排放。 ⑤废气处理装置应保证正常运行，确保废气的有效处理和正常达标排放。 ⑥加强车间无组织和非正常废气的收集和处理措施，减少车间无组织排放，降低非正常排放的概率，减少对周围环境的污染。 3、异味影响分析 Ⅰ异味危害主要有六个方面： ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能。 ②危害循环系统。随着呼吸变化，会出现脉搏和血压的变化。 ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退。 ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动。 ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调。 ⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 Ⅱ异味气体分析： 人们凭嗅觉可闻到的恶臭物质有4000多种，其中涉及生态环境和人体健康的有40余种。本项目涉及的恶臭物质主要为涉及涂刷的工序产生的少量的异味。恶臭不仅给人的感觉器官以刺激，使人感到不愉快和厌恶，而且某些组分如硫化氢、硫醇、氨等可直接对呼吸系统、内分泌系统、循环系统、神经系统产生严重危害。长期受到一种或几种低浓度恶臭物质刺激，会引起嗅觉疲劳、嗅觉丧失等障碍，甚至导致在大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调根据美国纳德提出将臭气感觉强度从“无气味”到“臭气强度极强”分为五级，具体分法见下表。具体分法见表 4-15 表 4-15 恶臭强度分级 类别; 监测位置. 0; 无气味、无污染. 1; 轻微感觉到有气味、低度污染. 2; 明显感到有气味、重污染. 4; 无法忍受的强臭味、严重. 表4-16 恶臭影响范围及程度 范围（m）; 0-15; 15-30; 30-100. 强度; 1; 0; 0. 恶臭随距离的增加影响减小，项目产生的废气经收集处理，未捕集的无组织废气很少，厂界臭气强度介于1-2之间，项目厂界距离最近敏感点为新河桥341.23m，臭气强度介于0-1之间，即轻微感觉到有气味，低度污染，主要为生产过程中设施未捕集的废气影响，为了减少恶臭对周围环境的影响，同时也为了防止车间内有毒恶臭气体积聚过多对操作工人的健康带来危害，建设项目通过合理布局、成熟技术工艺、规范管理、建设绿化等措施，使厂界和周围保护目标恶臭影响降至最低，在此基础上，各类臭气源都能得到及时的处理。对此，提出以下避免和减缓措施： A.项目生产车间需完善换气设施，加强车间空气流通。 B.选用环保型的空气清新剂对车间空气进行净化，改善职工的工作环境； C.车间工作人员佩戴口罩等劳动保护用品； D.加强车间周围绿化，种植花草树木，生态屏障，吸附部分臭味， 在采取上述措施的前提下，大气环境影响程度较小，不会对敏感点产生明显影响，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 4、大气污染源监测计划 建设单位应按照根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南－橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求，开展大气污染源监测，大气污染源监测计划如下。 表 4-17 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 排气筒位置; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001; 生产车间; 颗粒物; 年/次. DA002; 生产车间; 非甲烷总烃; 年/次. DA003; 生产车间; 非甲烷总烃; 年/次. DA004; 生产车间; 非甲烷总烃; 半年/次. 二硫化碳; 年/次. 硫化氢; 年/次. DA005; 喷漆房; 颗粒物; 年/次. 非甲烷总烃; 年/次. 甲苯; 年/次. DA006; 实验室; 酸雾; 年/次. 非甲烷总烃; 年/次. DA007; 食堂; 油烟; 年/次. 无组织排放（厂界下方向）; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、二硫化碳、硫化氢、酸雾、臭气浓度、甲苯; 年/次. 无组织排放（厂区内）; 厂区内; 非甲烷总烃; 年/次. 5、有组织废气治理措施达标可行性分析 （1）废气处理流程 本项目废气处理流程见下图4-1。 图 4-1 废气收集治理流向图 - （1）治理措施 切割粉尘通过设备自带的除尘器处理后，无组织排放；喷砂粉尘通过设备自带的除尘器处理后，无组织排放；车床加工产生的废气车间内无组织排放；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理后，无组织排放；滚塑粉尘由集气罩收集后，通过旋风除尘+滤芯回收处理后，通过一个25m高排气筒（DA001）排放；滚塑固化废气密闭收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，通过一个25m高排气筒（DA002）排放；刷胶废气由集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，通过一个25m高排气筒（DA003）排放；硫化废气由集气罩收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，通过一个25m高排气筒（DA004）排放；喷漆废气、洗枪废气由密闭负压收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，通过一个25m高排气筒（DA005）排放；实验室废气由通风橱收集后，经碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附装置处理后，通过一个25m高排气筒（DA006）排放；食堂油烟由吸气罩收集后，通过油烟净化器处理后，通过一根25m高排气筒（DA007）排放。 （2）废气处理技术可行性分析 移动式焊接烟尘净化器：烟尘捕集：移动式焊烟净化器通过特设的吸气装置，将焊接产生的烟尘迅速吸入净化器内部。过滤净化：净化器内部的多层过滤系统对烟尘进行精细过滤，有效去除烟尘中的有害物质，保证排放的空气质量达到国家标准。废气排放：经过净化处理后的空气，通过排风装置安全排放，确保工作环境的清新。 旋风除尘+滤芯回收装置工作原理：旋风除尘器是除尘装置的一类。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。旋风除尘器的各个部件都有一定的尺寸比例，每一个比例关系的变动，都能影响旋风除尘器的效率和压力损失，其中除尘器直径、进气口尺寸、排气管直径为主要影响因素。在使用时应注意，当超过某一界限时，有利因素也能转化为不利因素。另外，有的因素对于提高除尘效率有利，但却会增加压力损失，因而对各因素的调整必须兼顾。 含尘气体进入滤芯回收装置，粉尘吸附在滤芯外层，被过滤的清洁空气通过滤芯最后进入大气，滤芯工作状态自动清灰。 过滤棉工作原理：过滤棉是一种高效的过滤材料，其主要工作原理是通过纤维间的间隙和表面的微孔，对空 气中的颗粒物和有害气体进行过滤和吸附。其材质可以分为静电棉、活性炭棉等，具有良好的 过滤效果和吸附性能。在空气流经过滤棉时，颗粒物会被截留在纤维间，有害气体则会被吸附 在活性炭表面，从而达到净化空气的目的。 碱液喷淋：碱液喷淋设备由喷淋塔、喷淋系统、废液处理系统等组成，当含有酸性物质的废气进入喷淋塔时，喷淋系统会将碱液喷洒到废气中，碱液中的碱性物质会与废气中的酸性物质发生中和反应，生成盐和水，这些生成物会被带出喷淋塔，从而净化了废气。 油烟净化器：油烟净化器工作原理：可使油烟由风机吸入油烟净化器，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上并在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。 活性炭吸附装置：本项目使用的颗粒状活性炭是一种高效的吸附材料，利用活性炭的微孔对溶剂分子或分子团吸附，当工业废气通过吸附介质时，其中的有机溶剂被“阻留”下来，从而使有机废气得到净化处理。根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》（环境科学与管理，2012年第37卷第6期）中数据，本次评价按二级活性炭对挥发性有机物去除效率为90%。本项目使用的颗粒状活性炭装置主要由稳压箱、活性炭吸附装置组成。活性炭吸附箱的具体参数见表4-18。 表4-18 二级活性炭吸附箱技术参数一览表 序号; 项目; 2#、6#技术指标; 3#、4#技术指标; 5#技术指标; 《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》. 1; 配套风机风量m3/h; 5000; 6000; 20000; /. 2; 工序; 滚塑固化、实验室; 刷胶、硫化; 喷漆、晾干、洗枪; /. 3; 废气温度; ≤40℃; ≤40. 4; 废气湿度; ≤1%; /. 5; 活性炭类型; 颗粒状活性炭; 颗粒状活性炭. 6; 比表面积（m2 /g）; 900-1600; ≥750. 7; 总孔容积（cm3 /g）; 0.81; /. 8; 水分; ≤5%; /. 9; 单位体积重（kg/m3）; 500; /. 10; 着火力; >500; /. 11; 吸附阻力; 700; /. 12; 结构形式; 箱体式; /. 13; 碘值（mg/g）; 800; ≥800. 14; 活性炭密度（g/cm3）; 0.4; /. 15; 灰分; ≤15%; ≤15%. 16; 单级活性炭吸附效率%; ≥70; /. 17; 单级活性炭规格（m3）; 2m×1.5m×0.2; 2m×2.5m×0.2; 4m×2.5m×0.2; /. 18; 层数; 3层; 3层; 3层; /. 19; 一级活性炭填充量（t）; 0.72; 0.72; 2.4; /. 20; 二级活性炭填充量（t）; 0.72; 0.72; 2.4; /. 21; 单级活性炭停留时间（s）; 1.296; 1.08; 1.08; ≥1. 22; 过滤风速（m/s）; 0.46; 0.56; 0.56; ≤0.6. 活性炭填充量计算： 2#、6#活性炭吸附装置其炭层规格为长度×宽度×厚度=2m×1.5m×0.2m，装置内放3层，活性炭密度为0.4g/cm3。 单级活性炭吸附装置有效容积=炭层长度×炭层宽度×炭层厚度 =2×1.5×（0.2*3）=1.8m3 经计算，活性炭填充量=密度×有效容积=0.4×1.8=0.72t 3#、4#活性炭吸附装置其炭层规格为长度×宽度×厚度=2m×1.5m×0.2m，装置内放3层，活性炭密度为0.4g/cm3。 单级活性炭吸附装置有效容积=炭层长度×炭层宽度×炭层厚度 =2×1.5×（0.2*3）=1.8m3 经计算，活性炭填充量=密度×有效容积=0.4×1.8=0.72t 5#活性炭吸附装置其炭层规格为长度×宽度×厚度=4m×2.5m×0.2m，装置内放3层，活性炭密度为0.4g/cm3。 单级活性炭吸附装置有效容积=炭层长度×炭层宽度×炭层厚度 =4×2.5×（0.2*3）=6m3 经计算，活性炭填充量=密度×有效容积=0.4×6=2.4t 停留时间计算： 2#、6#活性炭吸附停留时间=炭层厚度/（风量/炭层横截面积） =0.2*3/（5000/3600/2/1.5）=1.296s 3#、4#活性炭吸附停留时间=炭层厚度/（风量/炭层横截面积） =0.2*3/（6000/3600/2/1.5）=1.08s 5#活性炭吸附停留时间=炭层厚度/（风量/炭层横截面积） =0.2*3/（20000/3600/4/2.5）=1.08s 气流速度计算： 2#、6#气流速度=风量/炭层横截面积 =（5000/3600）/2/1.5=0.46m/s 3#、4#气流速度=风量/炭层横截面积 =（6000/3600）/2/1.5=0.56m/s 5#气流速度=风量/炭层横截面积 =（20000/3600）/4/2.5=0.56m/s 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》 （苏环办〔2021〕218号）文中《涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求》参照以下公式计算活性炭更换周期： 式中：T—更换周期，天； m—活性炭用量，kg； s—动态吸附量，%（一般取10%）； c—活性炭削减的 VOCs 浓度，mg/m3； Q—风量，单位 m3 /h； t—运行时间，单位h/d； 表4-19 活性炭更换周期计算表 序号; 活性炭用量（kg）; 动态吸附量（%）; 活性炭削减VOCs浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 更换周期（天）. 2#; 1440; 10; 0.9; 5000; 6; 5333. 3#; 1440; 10; 81; 6000; 6; 49.38. 4#; 1440; 10; 1.617; 6000; 6; 2473.7. 5#; 4800; 10; 46.68; 20000; 6; 85.68. 6#; 1440; 10; 0.738; 5000; 1; 9485.09. 由上述公式计算，3#活性炭吸附装置更换周期为49天、5#活性炭吸附装置更换周期为85天，根据《南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案》活性炭更换周期≤3个月，因此2#、4#、6#活性炭吸附装置更换周期为90天。 项目与《关于印发〈南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案〉的通知》中相关内容的相符性分析情况如下： 表4-20 项目与南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案相符性分析 序号; 内容条款; 本项目情况; 相符性. 1; 强化废气收集。遵循“应收尽收”的原则，科学设计废气收集系统，宜采用密闭隔离、就近捕集等措施，封闭一切不必要的开口，将无组织排放转变为有组织排放进行控制，尽量减少废气逸散。规范设置集气罩。除行业有特殊要求外，废气收集口应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 项目废气采用密闭负压收集和集气罩收集，收集效率最低可达90%。; 符合. 2; 强化进气处理。当颗粒物浓度超过1mg/m3时，应采用洗涤或过滤等处理方式处理。废气温度超过40℃时，应采用水冷、冷凝等方式进行降温处理。实施湿法预处理的，应采用除雾装置进行预处理，严防活性炭失活。; 项目废气经收集后经管道降温后，温度低于40℃。; 符合. 3; 选用优质活性炭。参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ 2026-2013），选用活性炭主要指标不得低于相关要求（碘值不低于800mg/g，灰分不高于15%，比表面积不低于750m2/g，四氯化碳吸附率不低于40%，堆积密度不高于0.6g/cm3），保证废气有效处理。; 由废气工程设计方案可知，其采用的活性炭指标可满足要求。; 符合. 4; 控制合理风速。采用颗粒状活性炭时，气体流速应低于0.6m/s；采用蜂窝状活性炭时，气体流速应低于1.2m/s；气体停留时间大于1s。采用碳纤维时，气体流速应低于0.15m/s。; 项目装置采用颗粒状活性炭，气体流速为0.46m/s、0.56m/s、0.74m/s；停留时间为1.296s、1.08s、1.08s。; 符合. 5; 及时更换活性炭。当活性炭动态吸附量降低至设计值80%时宜更换；风量大于30000m3/h，应安装废气在线监测仪，并在监测浓度达到排放限值80%时进行更换。未安装废气在线监测仪的单位，应根据废气浓度进行测算，确定正常工况条件的活性炭更换时间，并在显著位置公示。按照危险废物的管理标准贮存废活性炭，并委托有资质单位处置，建立活性炭更换管理台账，详细记录更换时间、数量等信息备查；省危险废物全生命周期监控系统启用后，活性炭购买、更换、废活性炭储存、转移记录均需按规定生成二维码备案。; 项目设计风量为5000m3/h、6000m3/h、20000m3/h，无需安装废气在线监测仪。废活性炭委托有资质的单位处置，并建立管理台账机制。; 符合. 综上所述，项目二级活性炭装置设计参数可满足《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》及《关于印发〈南通市废气活性炭吸附设施专项整治实施方案〉的通知》中的相关要求。 根据工程分析，经处理后焊接、滚塑等过程产生的颗粒物；车床加工、刷胶等过程产生的非甲烷总烃以及厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表1、表3标准，硫化工艺产生的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中表5标准；喷漆、滚塑固化产生的废气执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1排放限值；硫化氢、二硫化碳、臭气浓度排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中的浓度限值。食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型灶台标准。因此，本项目废气处理措施可行。 排气筒设置合理性分析： 本项排气筒高度设置为25m，1#排气筒内径为0.59m、2#排气筒内径为0.34m、3#排气筒内径为0.37m、4#排气筒内径为0.37m、5#排气筒内径为0.69m、6#排气筒内径为0.34m、7#排气筒内径为0.34m，烟气温度为25℃，风速为15m/s，排气筒风速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中流速宜取15m/s左右的要求。因此，项目排气筒的设置是合理的。 （3）大气环境影响分析结论 经各项污染治理措施处理后，本项目1#排气筒DA001颗粒物，3#排气筒DA003非甲烷总烃排放浓度满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）的相关要求。4#排气筒DA004非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）中的标准限值。二硫化碳、硫化氢排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的浓度限值。2#排气筒DA002非甲烷总烃，、5#排气筒DA005满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）中表1排放限值。6#排气筒DA006食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型灶台标准。采用的污染防治措施为可行技术，大气环境影响可接受。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、废水 表4-21 项目废水污染物源强情况 产排污环节; 类别; 废水 产生量 （t/a）; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染物排放情况; 治理设施情况; 排放 方式; 排放 去向; 排放 规律. 产生浓度 mg/L; 产生量 （t/a）; 排放浓度mg/L; 排放量（t/a）; 治理 设施; 处理 能力; 治理 工艺; 治理效率 （%）; 是否为可行技术. 职工生活; 生活污水; 2800; COD; 350; 0.98; 300; 0.84; 化粪池; 5t/h; 厌氧发酵; 14; 是; 间接排放; 南通市东港排水有限公司; 间歇排放. SS; 200; 0.56; 150; 0.42; 25. NH3-N; 25; 0.07; 25; 0.07; 0. TP; 3; 0.0084; 3; 0.0084; 0. TN; 30; 0.084; 30; 0.084; 0. 食堂; 食堂废水; 420; COD; 350; 0.147; 300; 0.126; 隔油池; 5t/h; 隔油; 14; 是; 间接排放. SS; 200; 0.084; 150; 0.063; 25. NH3-N; 35; 0.0147; 35; 0.0147; 0. TP; 6; 0.0025; 6; 0.0025; 0. TN; 40; 0.0168; 40; 0.0168; 0. 动植物油; 160; 0.0672; 80; 0.0336; 50. 综合废水; 综合废水; 3220; COD; 350; 1.127; 300; 0.966; /; /; /; /; /; /; /; /. SS; 200; 0.644; 150; 0.483. NH3-N; 26.3; 0.0847; 26.3; 0.0847. TP; 3.39; 0.0109; 3.39; 0.0109. TN; 31.3; 0.1008; 31.3; 0.1008. 动植物油; 20.9; 0.0672; 10.43; 0.0336. （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 废水类别、污染物及污染治理设施信息表见4-22 表4-22废水类别及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水、食堂废水; COD、SS、TP、TN、NH3-N、动植物油; 南通市东港排水有限公司; 间歇排放; TW001; 化粪池、隔油池; 厌氧发酵、隔油; DW001; 是 否; 企业总排放 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处 理设施排放. 废水间接排放口基本情况见表4-21 表4-23 废水排放口信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 地理坐标; 排放口类型; 排放规律; 排放标准; 排放方式; 排放去向. 经度; 纬度; 浓度mg/L; 名称. DW001; 污水排放口; COD; 120.80355; 32.07497; 一般排放口; 间接排放，排放期间流量不稳定; 500; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015); 间接排放; 南通市东港排水有限公司. SS; 400. NH3-N; 45. TP; 8. TN; 70. 动植物油; 100. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）水污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）等中对监测指标要求，本项目拟定的监测内容见下表。 表4-24 废水监测计划表 污染源名称; 监测点位; 监测项目; 监测频次. 废水; 污水排口; COD、SS、氨氮、TP、TN、动植物油; 1次/年. 雨水排口; COD、SS、石油类; 1次/年. （4）废水污染治理设施可行性分析 （1）水量接管可行性分析 南通市东港排水有限公司建于1994年，服务范围为通吕运河以北的唐闸、天生港、港闸经济开发区、火车站站前片，服务范围约为134.23km2，总处理能力达到15万t/d。本项目生活废水与食堂废水排放量为3220t/a，占总处理能力的0.006%，在其接管余量范围内，从水量接管量上考虑，南通市东港排水有限公司有能力接纳项目污水量，建设项目的废水进入南通市东港排水有限公司是可行的。 （2）水质可行性分析 南通市东港排水有限公司一期、二期工程提标改造后废水处理工艺采用：厌氧酸化水解预处理+AAO 鼓风曝气+机械加速澄清池+滤布滤池+消毒工艺。三期工程采用“预处理工艺（曝气沉砂池+水解酸化池）+生物处理主体工艺（改良A2/O生化反应池）+深度处理工艺（二氧化氯接触+滤布滤池）”组合式污水处理工艺。本项目无生产废水，生活污水经化粪池预处理后，食堂废水经隔油池预处理后，排放浓度为COD：300mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：26.3mg/L、TP：3.39mg/L、TN：31.3mg/L、动植物油：1.43mg/L可以满足南通市东港排水有限公司的收水要求（COD500mg/L、SS400mg/L），不会对污水处理厂的正常运行产生冲击负荷，不影响其水质稳定达标排放。因此，从水质上说，废水依托南通市东港排水有限公司处理是可行的。可以满足污水处理厂的接管标准要求，不会对南通市东港排水有限公司正常运行造成影响。 （3）管网配套可行性分析 南通市东港排水有限公司在项目建成后主干管将铺设至项目所在地，因此，建设项目废水接管进入南通市东港排水有限公司处理，从管网建设配套看是可行的。 （4）接管可行性结论 从以上的分析可知，建设项目位于南通市东港排水有限公司的服务范围内，且项目废水经预处理后可达到南通市东港排水有限公司接管要求，废水排放量在南通市东港排水有限公司现有处理规模的能力范围内，其排放量在南通市东港排水有限公司全部处理量中所占份额较小。因此，建设项目废水接入南通市东港排水有限公司集中处理可行。 （5）地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量达标区域，本项目生活污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准的要求，从水质水量、接管标准等方面综合考虑，本项目废水接管至南通市东港排水有限公司处理是可行的。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受的。 |
| --- | --- |

|  | 三、噪声 表 4-25 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声; 噪声持续时间. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 自动焊接机器人设备; 2; /; 80; 减震基础、软连接、隔声门窗; 40; 50; 1; W40; 51.0; 昼/夜; 20; 31.0; 1; 6000h/a. 2; 固体表面喷涂设备; 2; /; 80; 40; 80; 1; N20; 57.0; 昼/夜; 20; 37.0; 1. 3; 自动等离子切割机; 4; /; 85; 60; 40; 1; S40; 59.0; 昼/夜; 20; 39.0; 1. 4; 液压闸式剪板机; 8; /; 80; 58; 42; 1; S42; 56.6; 昼/夜; 20; 36.6; 1. 5; 液压板料折弯机; 8; /; 80; 60; 30; 1; S30; 59.5; 昼/夜; 20; 39.5; 1. 6; 自动卷板机; 24; /; 80; 70; 45; 1; S45; 60.7; 昼/夜; 20; 40.7; 1. 7; 液体表面喷涂设备; 2; /; 80; 70; 60; 1; N40; 51.0; 昼/夜; 20; 31.0; 1. 8; 数控车床; 8; /; 80; 36; 24; 1; S24; 61.4; 昼/夜; 20; 41.4; 1. 9; 铣床; 4; /; 80; 35; 16; 1; S16; 61.9; 昼/夜; 20; 41.9; 1. 10; 钻床; 4; /; 80; 24; 12; 1; S12; 64.4; 昼/夜; 20; 44.4; 1. 11; 锯床; 4; /; 80; 38; 30; 1; S30; 56.5; 昼/夜; 20; 36.5; 1. 12; 倒角机; 2; /; 80; 66; 40; 1; S40; 51.0; 昼/夜; 20; 31.0; 1. 13; 电加热炉; 2; /; 70; 39; 62; 1; W39; 41.2; 昼/夜; 20; 21.2; 1. 14; 表面喷金钢砂处理设备; 2; /; 80; 40; 84; 1; N16; 58.9; 昼/夜; 20; 38.9; 1. 15; 高频加热设备; 2; /; 75; 45; 60; 1; W45; 44.9; 昼/夜; 20; 24.9; 1. 16; 管件滚塑机; 2; /; 80; 38; 81; 1; N19; 57.4; 昼/夜; 20; 37.4; 1. 17; 半自动气割机; 2; /; 75; 58; 46; 1; N54; 43.4; 昼/夜; 20; 23.4; 1. 18; 焊机; 30; /; 75; 48; 56; 1; W48; 56.1; 昼/夜; 20; 36.1; 1. 19; 硫化罐; 1; /; 80; 50; 73; 1; N27; 51.4; 昼/夜; 20; 21.4; 1. 20; 空压机; 4; /; 85; 45; 60; 1; N40; 59.0; 昼/夜; 20; 39.0; 1. # 注：以厂界最西南侧角为（0.0）点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；门窗吸声系数数据来源于《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年）。 表4-26 工业企业噪声源强调查清单（室外） 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 采取控制措施后声功率级/dB(A); 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 15; 125; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩; 55; 昼、夜. 2; 风机; 30; 150; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩. 3; 风机; 22; 140; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩. 4; 风机; 20; 136; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩. 5; 风机; 45; 140; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩. 6; 风机; 50; 160; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩. 7; 风机; 44; 170; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩. 8; 空压机; 33; 140; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩. 9; 空压机; 34; 180; 1; 10; 75; 减震基础、软连接、隔声罩. 注：以厂区最西南侧为（0.0）点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向；门窗吸声系数数据来源于《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社，2000年）。 |
| --- | --- |

|  | - 噪声预测 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 2、降噪措施 为了确保项目厂界噪声值能够达到功能区标准，建设方针对不同的噪声源强拟采取相应的处理措施： 1）统筹规划、合理布局 高噪声设备集中分布于车间中部，通过建筑物的屏蔽作用及距离衰减，使声级值降低，减少对厂界外周围环境的影响； 2）订购低噪音设备 在满足工艺要求的前提下，优先选择高效低噪声设备，低噪声设备的电能损耗相比高噪声设备要低； 3）对噪声源采取治理措施 采用隔声和吸声材料处理高噪声车间厂房；电机等设备作减振基础，对高噪声设备，应采取局部隔离，并保证与厂界有一定的距离。 4）合理利用距离衰减，减少对厂界外环境的影响 上述措施均常规有效的吸声、消声、减振措施，可确保噪声源有大幅度的削弱。 3、预测结果 表4-27 厂界噪声预测结果与达标分析表（单位：dB(A)） 预测 方位; 时段; 贡献值; 标准限值; 达标情况. 东厂界; 昼间; 40.7; 65; 达标. 夜间; 40.7; 55; 达标. 南厂界; 昼间; 44.4; 65; 达标. 夜间; 44.4; 55; 达标. 西厂界; 昼间; 21.2; 65; 达标. 夜间; 21.2; 55; 达标. 北厂界; 昼间; 38.9; 65; 达标. 夜间; 38.9; 55; 达标. 由上表可见，项目噪声设备经距离衰减和厂房隔声后，四周厂界贡献值在21.2-44.4dB（A）之间，四周侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。 3、噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次。 表4-28 噪声环境监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界外1m; 连续等效A声级; 一季度一次; 四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；. 声环境影响评价结论： 综上所述，在采取了降噪措施后，项目运行噪声对环境影响轻微，不会改变附近区域声环境质量。 四、固体废物 （1）生活垃圾 本项目运营期生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，员工200人，年工作日以350d计算，年产生垃圾量为35t/a，厂区收集后，统一交由环卫部门及时清理。 （2）一般生产固废 ①废边角料：项目下料、切割、剪板、卷板工序会产生金属边角料，据企业提供资料，产生量约为原料使用量的1%，则本项目金属边角料产生量为29t/a。为一般工业固废，由企业统一收集后外售。 ②不合格品：项目产品检验中会产生不合格品，产生量约为10t/a。为一般工业固废，由企业统一收集后外售。 ③焊渣：项目焊接过程会产生少量焊渣，根据前文分析，产生量约为1.05t/a。 ④集尘：项目切割、焊接等过程，废气处理过程中会产生集尘，根据前文分析，产生量约为14.91t/a。为一般工业固废，由企业统一收集后外售。 ⑤废金刚砂：项目喷砂过程会产生废金刚砂，产生量约4.79t/a，收集后出售。 ⑥废餐厨垃圾：包括餐饮过程产生的废食物等垃圾，预计产生量约5t/a，收集后委托专业的餐厨垃圾处置公司处置。 ⑦废油脂：项目隔油池收集的食堂废油，预计产生量约废油脂约0.03t/a，收集后委托专业的餐厨垃圾处置公司处置。 （3）危险废物 ①废切削液：根据前文分析，废切削液产生量为20t/a。 ②废包装桶：项目衬胶过程会产生废包装桶，年使用4t/a粘合剂，包装规格为0.5kg/桶，则年产生8000个桶，单个包装桶约0.1kg/个，产生量为0.8t/a。 - ③漆渣：项目喷漆过程中会产生漆渣，产生量约为0.848t/a。为危险废物，委托有资质单位处置。 ④废油漆桶：本项目使用油漆时会产生废油漆桶，年使用349桶，单个包装桶约1kg/个，则产生量约为0.349t/a，委托有资质单位进行处理。 ⑤废过滤棉：项目在处理有机废气时使用过滤棉，过滤棉吸附的粉尘量为1.08t/a，定期更换，年产生量为2t/a。 ⑥废活性炭：本项目吸附的有机废气约2.4197t/a，项目3#活性炭更换周期定位为49天更换一次、5#性炭更换周期定位为85天。2#、4#、5#、6#活性炭更换周期定位为90天，2#、3#、4#、6#活性炭装置装填量为1440kg，5#活性炭装置装填量为4800kg，则年使用量为4.8×5+1.44×7+1.44×4+1.44×4+1.44×4=51.36t/a，则产生的废活性炭约为53.78t/a。收集后应委托有资质单位处置。 ⑦废渣：项目洗枪过程将产生废渣，年产生量约0.1t，属于危险废物，收集后，交由有资质单位处置。 ⑧空压机含油废液：空压机含油废液新增产生量约为1t/a，为危险废物，收集后委托有资质单位处理。 ⑦废润滑油：项目设备维修保养会产生废润滑油，产生量为1t/a，收集后委托有资质单位处理。 ⑨废润滑油桶：项目设备维修保养会产生废润滑油桶，产生量为0.5t/a，收集后委托有资质单位处理。 ⑩喷淋塔废液：根据前文计算，产生量为11.4t/a，收集后交由有资质单位处置。 ⑪重金属废液：项目重金属废液（包括涉重实验产生的实验母液、含重金属的清洗废液）均需收集至指定废液桶内，委托有资质单位处理，项目建设完成后，重金属废液量约0.12t/a。 ⑫高浓度实验废液：项目高浓度实验废液（包括非涉重实验产生的实验母液、和仪器、试剂瓶等润洗废液），因污染物浓度较高，需倾倒至指定废液桶内，委托有资质单位处理，高浓度实验废液量约为0.85t/a。 ⑬实验清洗废液：项目实验仪器、容量瓶、试剂瓶等清洗水需倾倒至指定废液桶内，委托有资质单位处理，实验清洗废液量约为3.83t/a。 ⑭废试剂瓶：根据建设单位提供资料，项目废试剂瓶产生量为0.1t/a，委托有资质单位处理。 2、固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定依据及结果见表 4-29。 表 4-29 本项目固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 切割、剪板、卷板; 固态; 金属; 29; √; /; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）. 2; 不合格品; 检验; 固态; 金属; 10; √; /. 3; 焊渣; 焊接; 固态; 金属; 1.05; √; /. 4; 集尘; 废气处理; 固态; 粉尘; 14.91; √; /. 5; 废金刚砂; 喷砂; 固态; 金刚砂; 4.79; √; /. 6; 废餐厨垃圾; 食堂; 液态; 食用油等; 5. 7; 废油脂; 隔油池; 液态; 油等; 0.03. 8; 废切削液; 机加工; 液态; 切削液; 20; √; /. 9; 废包装桶; 衬胶; 固态; 有机物; 0.8; √; /. 10; 漆渣; 喷漆; 固态; 有机物; 0.848; √; /. 11; 废油漆桶; 喷漆; 固态; 有机物; 0.349; √; /. 12; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 粉尘; 2; √; /. 13; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物; 53.78; √; /. 14; 废渣; 废气处理; 固态; 有机物; 0.1; √; /. 15; 空压机含油废液; 空压机; 液态; 含油废水; 1; √; /. 16; 废润滑油; 设备保养; 液态; 矿物油; 1; √; /. 17; 废润滑油桶; 设备保养; 固态; 矿物油; 0.5; √; /. 18; 喷淋塔废液; 质检; 液态; 试剂; 11.4; √; /. 19; 重金属废液; 质检; 液态; 试剂; 0.12; √; /. 20; 高浓度实验废液; 质检; 液态; 试剂; 0.85; √; /. 21; 实验清洗废液; 清洗; 液态; 试剂; 3.83; √; /. 22; 废试剂瓶; 质检; 固态; 试剂瓶; 0.1; √; /. 23; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; 35; √; /. 3、固体废物产生情况汇总 本项目运营期固体废物产生情况汇总见表 4-30。 表 4-30 固体废物产生与处置情况汇总表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方法. 1; 废边角料; 一般固废; 切割、剪板、卷板; 固态; 金属; /; SW17; 900-001-S17; 29; 收集后外售. 2; 不合格品; 检验; 固态; 金属; SW17; 900-006-S17; 10. 3; 焊渣; 焊接; 固态; 金属; SW17; 900-006-S17; 1.05. 4; 集尘; 废气处理; 固态; 粉尘; SW59; 900-099-S59; 14.91. 5; 废金刚砂; 喷砂; 固态; 金刚砂; SW59; 900-099-S59; 4.79. 6; 废餐厨垃圾; 食堂; 液态; 食用油等; SW61; 900-001-S60; 5; 委托专业的餐厨垃圾处置公司处置. 7; 废油脂; 隔油池; 液态; 油等; SW59; 900-099-S59; 0.03. 8; 废切削液; 危险废物; 机加工; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 20; 交由有资质单位处置. 9; 废包装桶; 衬胶; 固态; 有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.8. 10; 漆渣; 喷漆; 固态; 有机物; T，I; HW12; 900-252-12; 0.848. 11; 废油漆桶; 喷漆; 固态; 有机物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.349. 12; 废过滤棉; 废气处理; 固态; 粉尘; T/In; HW49; 900-041-49; 2. 13; 废活性炭; 废气处理; 固态; 有机物; T; HW49; 900-039-49; 53.78. 14; 废渣; 废气处理; 固态; 有机物; T，I; HW12; 900-252-12; 0.1. 15; 空压机含油废液; 空压机; 液态; 含油废水; T、I; HW08; 900-249-08; 1. 16; 废润滑油; 设备保养; 液态; 矿物油; T、I; HW08; 900-249-08; 1. 17; 废润滑油桶; 设备保养; 固态; 矿物油; T、I; HW08; 900-249-08; 0.5. 18; 喷淋塔废液; 质检; 液态; 试剂; T/In; HW49; 900-041-49; 11.4. 19; 重金属废液; 质检; 液态; 试剂; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.12. 20; 高浓度实验废液; 质检; 液态; 试剂; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.85. 21; 实验清洗废液; 清洗; 液态; 试剂; T/In; HW49; 900-041-49; 3.83. 22; 废试剂瓶; 质检; 固态; 试剂瓶; T/C/I/R; HW49; 900-047-49; 0.1. 23; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; /; /; /; 900-099-S64; 35; 环卫部门清理. 4、固体废物贮存、处置情况 （1）一般工业固废贮存场所（设施）情况 项目产生的废边角料、不合格原材料等属于一般工业固废，由企业收集后出售；生活垃圾委托环卫部门清运处置。具体见下表。 项目拟设置一般固废贮存场所，占地面积为50m2。一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放一般工业固体废物的类别相一致； ②为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠； ③应设计渗滤液收集排水设施； ④为防止一般工业固体废物和渗滤液的流失，应构筑堤土墙等设施； ⑤为保障设施、设备正常运行，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 建设项目一般工业固废的暂存场所拟按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，对一般固废堆放区地面进行了硬化，并做好防腐、防渗和防漏处理，制定了“一般固废仓库管理制度”“一般工业固废处置管理规定”，由专人维护。因此，项目一般工业固废的收集、贮存对环境的影响较小。 （2）危险废物贮存场所（设施）情况 项目产生的危险废物委托有资质的单位处置。危险废物均在各产污环节做到分类收集和贮存，避免混入生活垃圾中。在运出厂区之前暂存在专门的危废暂存区内。项目设置危险废物贮存场所，占地面积为50m2，建议存储期3个月。危废暂存间选址所在区域地质结构稳定，地震强度4度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；项目危废暂存间不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；项目危废暂存间建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。危废暂存间应做好防腐、防渗和防漏处理，四周设置围堰，预防废物泄漏。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），《省生态环境厅关于印发江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、省生态环境厅关于做好《危险废物贮存污染控制标准》等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知（苏环办﹝2023﹞154号）要求，危险废物贮存场所（设施）基本情况见下表。 表4-31 危废贮存设施污染防治措施 类别; 具体建设要求; 本公司拟采取污染防治措施. 危险废物贮存场所; 1、基础必须防渗，并且满足防渗要求；; 危废仓库地面拟采用地面硬化+环氧地坪，底部加设土工膜，防渗等级满足防渗要求. 2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；; 危废均密封贮存在危废仓库内，危废定期处置，不涉及气体排放，因此，危废仓库无须设置气体净化装置. 3、设施内要有安全照明设施、观察窗口；通讯设施；消防设施；; 危废仓库内拟配备通讯设备、防爆灯、禁火标志、灭火器（如黄沙）等. 4、危险废物堆要防风、防雨、防晒；; 危废仓库密闭，地面防渗处理，四周设围堰，设置钢筋混凝土导流沟，并采用底部加设土工膜进行防渗，具备防风、防雨、防晒功能. 5、在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；; 建设单位拟在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网. 6、按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志；; 建设单位拟在厂区门口设置危废信息公 开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌，对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，拟设置危险废物识别标志. 危废贮存过程; 1、企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 仓库内不同危废分区贮存，危废均密封贮存在危废仓库内. 2、危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，完好无损，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容; 建设项目拟采取的危险废物贮存容器材质均与危险废物相容，完好无损，满足要求. 3、不得将不相容的废物混合或合并存放。; 危废仓库内不同危废分区贮存. 危险废物暂存管理要求; 须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。; 拟设立危险废物进出入台账登记管理制度，记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，严格执行危险废物电子联单制度，实行对危险废物从源头到终端处理的全过程监管，确保危险废物100%得到安全处置。危险废物的记录和货单保留三年。. 5、环境管理要求 在日常营运中，应制定固废管理计划，将固废的产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和企业内部产生和收集贮存部门交接制度。 企业为固体废物污染防治的责任主体，应建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 固体废物环境影响评价结论： 综上所述，建设项目产生的固废经上述措施有效处置，对周边环境影响较小，固废处理措施是可行的。 根据《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）、危险废物识别标志设置技术规范 （HJ 1276—2022）和《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知苏环办[2024]16号）。本项目固废堆放场环境保护图形标志的具体要求见表4-32。 表4-32 建设项目危险废物利用处置方式评价表 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景 颜色; 图形 颜色; 图形标志. 危险废物暂存场所; 贮存分区标识; 长方形边框; 黄色; 橘黄色. 贮存设施标志牌; 长方形边框; 黄色; 黑色. 包装识别标签; /; 橘黄色; 黑色. 废气排口; 提示标志; 70×50cm; 绿色; 白色. 一般固废暂存场所; 提示标志; 70×50cm; 绿色; 白色. 五、地下水、土壤环境影响分析 一、地下水污染源及途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域地质情况，拟建项目可能对地下水造成污染的途径主要有：危废暂存库废液下渗对地下水造成的污染。 项目发生事故泄漏时，泄漏物质首先进入包气带，在包气带中污染物的运移以垂向为主，所发生的过程主要包括对流、弥散、吸附和解析、生物降解、挥发等。当污染物穿透了包气带后就会到达地下水潜水含水层，由于潜水含水层以上无隔水层保护，包气带厚度又小，潜水水质的防护能力较差。若危险废物贮存场地等没有专门的防渗措施或防渗措施不到位，必然会导致一些渗滤液渗入地下而污染潜水层。本项目厂房内危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求进行地下水污染防渗措施的建设。 二、地下水污染源及途径 （1）污染途径 项目运行期可能对土壤环境产生影响的途径包括垂直入渗。 （2）污染源及污染物类型 垂直入渗主要为涂料等垂直入渗对土壤垂直方向向下的土壤环境质量产生影响。正常状况下，本项目相关拟建工程防渗措施均按照设计要求进行，采取严格的防渗、防溢流、防泄漏、防腐蚀等措施，且措施未发生破坏正常运行情况，污水不会渗入和进入土壤，对土壤不会造成污染。 - 地下水、土壤防范措施 项目投产后，如企业管理不当或防治措施未到位的情况下，项目所产生的废水和固废会通过不同途径进入到地下水和土壤中，从而污染到地下水和土壤环境。因此，企业在本项目的建设过程中采取了最严格的防渗措施，确保不发生废液渗漏现象，确保项目所在地的地下水及土壤不受污染。防渗处理是防止地下水污染的重要环保保护措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。根据项目区域水文地质情况及项目特点，提出如下污染防治措施及防渗要求。 拟建项目厂区应划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染区、重点污染区及特殊污染区。非污染区可不进行防渗处理，污染区则应按照不同分区要求，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），重点及特殊污染区的防渗设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 本项目地下水污染防渗分区见表4-33 表4-33 项目厂区地下水污染防渗分区 序号; 防渗分区; 分区位置; 防渗技术要求. 1; 重点防渗区; 危废仓库、化学品库、喷漆房、衬胶区域、硫化区域; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm 厚C15砼垫层随打随抹光，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于10—10cm/s，且防雨和防晒. 2; 化粪池、事故应急池; 池底宜略呈弧形，排污管道宜在高处设立小溢流口，以保证气体的排放，池底应采用防渗漏材料，外池应设有防渗挡墙，以防止渗漏. 3; 一般防渗区; 生产车间; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤10—7cm/s相当于不小于1.5m厚的黏土防护层. 4; 一般固废仓库. 5; 简单防渗区; 办公区域; 一般地面硬化. 厂区内的危险废物仓库采用环氧地坪，周围设置围堰和地沟用于收集渗漏液，对所在场地的土壤和地下水的造成的影响极小。 六、生态 项目周围无自然保护区及文物古迹等特殊保护对象。项目占地比较平缓，水土流失比较小，因而对生态造成影响较小，项目产生的污染物经有效处理后，对生态造成的影响较小。 七、环境风险 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对公司生产使用、存储的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等有害物质，易燃易爆物质，进行危险性识别。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中相关内容，本项目涉及危险物质及数量见表4-31。 表 4-34 本项目涉及的危险物质及数量 序号; 名称; 最大存储量t/a; 临界量; qn/Qn; 存储位置. 1; 切削液; 0.2; 100; 0.002; 危险化学品区. 2; 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002. 3; 面漆; 1; 50; 0.02. 4; 底漆; 0.5; 50; 0.01. 5; 稀释剂; 0.05; 50; 0.001. 6; 水性环氧富锌底漆; 1; 50; 0.02. 7; 硫酸; 0.0005; 10; 0.00005; 实验室. 8; 盐酸; 0.0005; 10; 0.00005. 9; 硝酸; 0.0005; 7.5; 0.000067. 10; 乙醇; 0.0005; 500; 0.000001. 11; 铬酸钾; 0.0005; 9.7; 0.00005. 12; 废切削液; 10; 50; 0.2; 危废库. 13; 废包装桶; 0.8; 50; 0.016. 14; 漆渣; 0.848; 50; 0.01696. 15; 废油漆桶; 0.349; 50; 0.00698. 16; 废过滤棉; 2; 50; 0.04. 17; 废活性炭; 13.445; 50; 0.1792. 18; 废渣; 0.1; 50; 0.002. 19; 空压机含油废液; 1; 50; 0.02. 20; 废润滑油; 1; 50; 0.02. 21; 废润滑油桶; 0.5; 50; 0.01. 22; 喷淋塔废液; 2.85; 50; 0.057. 23; 重金属废液; 0.12; 50; 0.0024. 24; 高浓度实验废液; 0.85; 50; 0.017. 25; 实验清洗废液; 3.83; 50; 0.0766. 26; 废试剂瓶; 0.1; 50; 0.002. 27; /; /; 合计; 0.7196; /. 注：①危险废物未列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B突发环境事件风险物质及临界量表中，参照表B.2推荐临界量计算临界值。②废切削液按六个月存储量计算、废活性炭按两个月存储量计算、喷淋塔按三个月存储量计算。. 综上，Q=0.7196＜1 因此本项目环境风险潜势为I。 （2）环境风险识别 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目所涉及主要危险物质环境风险识别见表 4-35。 表 4-35 建设项目主要危险物质环境风险识别 序号; 风险单元; 涉及风险物; 可能影响环境的途径. 1; 危险化学品区; 切削液、润滑油、面漆、底漆、水性漆、稀释剂; 泄漏以及火灾等引起的伴生/次生污染物排放. 2; 危废库; 废切削液、废包装桶、漆渣、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭、废渣、空压机含油废液、废润滑油、废润滑油桶、喷淋塔废液、重金属废液、高浓度实验废液、实验清洗废液、废试剂瓶; 泄漏以及火灾等引起的伴生/次生污染物排放. 3; 实验室; 盐酸、硝酸、硫酸、乙醇等; 泄漏以及火灾等引起的伴生/次生污染物排放. 废气处理装置; 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、二硫化碳; 废气事故排放. （3）环境风险分析 ①废气处理设施故障影响分析 项目采用市政电网供电系统，系统停电概率较小，一旦停电，生产设备及配套设置的废气处理设备（二级活性炭吸附装置等）将立即停止运转，造成工艺废气无法处理直接超标排放，部分废气无组织排放，但这种事故排放的影响时间较短，随着设备停止工作，无组织排放的现象将逐渐减少。次生、伴生影响：按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要风险物质为涂料发生泄漏时，产生的有机废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染；同时燃烧产生烟尘、CO、SO2、NOx等废气进入大气环境，导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染。对大气环境产生不利影响。另厂区发生泄漏以及火灾也可能会导致有毒有害物质渗透入土壤中，造成土壤、地下水污染。 ②泄漏事故环境风险影响分析 当危险化学品装卸、存储、使用环节均采用专业人员进行，当出现少量泄漏时，围堰能够有效将泄漏液体截流，若不行，立即用砂土或者其他惰性材料吸附泄漏废液，并及时将泄漏部分进行封堵，若为桶体破裂泄漏，及时将泄漏桶体的液体输送到事故池内，防止泄漏进一步扩大。当发生大量泄漏时，立即疏散附近人员至安全区，关闭最近的雨水阀门，泄漏液体引流至事故池内，进入事故池的化学品，尽快回收处理，避免在应急池中滞留过长时间引发二次事故（火灾、爆炸）。 ③火灾事故影响分析 项目生产过程使用润滑油等易燃，可燃物，发生火灾事故产生的烟尘，对大气环境的影响，一旦发生火灾事故，有毒有害气体可通过热辐射、烟雾及冲击波等形式扩散至空气中，泄漏液体和消防废水将进入排水系统以及渗透到土壤中，会造成财产损失和人员伤亡，以及水环境、土壤环境的污染。 A、发生火灾后对水体的影响分析 当发生火灾时，应及时切断紧急切断阀，以控制火势。同时，事故池用来收集消防过程产生的废水，坚决杜绝消防废水直接进入雨水管网。本项目发生火灾时，使用消防水及其它消防设施（灭火器）灭火。 B、火灾引发的连锁反应事故分析 本项目发生火灾时，如果救援不及时或救援措施不当或火势过大或气象条件发生变化等，都有可能会影响厂房，引起事故的连锁反应。根据国内由于火灾引发的连锁反应事故，其危害性均较大，环境污染情况也相对较为严重。为此，本项目应吸取事故教训，积极采取防范措施，避免事故的发生。同时，企业及其上级部门必须认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，各级领导在指导思想上、工作安排上和资金使用上要把防雷、防爆、防火工作放在头等重要位置，要建立健全针对性强、防范措施可行、确实解决问题的规章制度。强化职工安全意识，克服麻痹思想。对随时可能发生的重大爆炸火灾事故，增强应变能力，制定必要的消防、抢救、疏散、撤离的安全预案，提高事故应急能力。 C、伴生/次生污染分析 本项目发生火灾时不完全燃烧会产生大量的CO，由于发生火灾爆炸时，其不充分燃烧率随火势的大小发生变化，且与事故发生时的气象条件、物料储存量的多少等有关。为此，CO的产生源强难以进行确定。一旦发生火灾爆炸时，产生的伴生/次生污染影响范围均很大，一般都到了数公里以外，污染非常明显，尤其是有风的条件下，污染范围更广。 因此，在发生着火事故的事故情况下可能出现一定面积的污染，立即采取严密的防范措施，严防事故的发生，同时火灾燃烧产生的有毒物质CO等，迅速将受伤、中毒人员送往医院抢救；并根据需要配备医疗救护人员、治疗药物和器材。 ④对环境敏感保护目标的影响： 项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，项目加强火源管理，严禁烟火带入，定期进行安全监测，制定完善的安全消防措施，设置足够的安全距离和道路，以便安全疏散和消防，重点区域设置水消防系统和干粉灭火器等，在必要的地方分别安装火灾探测器或感温探测器等，构成自动报警监测系统，环境风险水平在可控制范围内。一旦发生事故，立刻通知项目周边居民，进行疏散。 综上，若发生事故时，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可防控。 （4）环境风险防范措施 为减少危险化学品可能造成的环境风险，建设单位拟采取以下风险防范及应急措施： - ①危险化学品的储存管理风险防范措施 各类化学品应必须依据各类化学品性质，按照相关安全规定进行分类存放，分区储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 项目营运过程中，涉及到乙醇等试剂使用。项目必须根据中华人民共和国《药品管理法》的规定，加强危险化学品及药剂管理。 对于危险化学品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定管理。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品存放数量不得构成重大危险源危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。 ②废气处理系统事故风险防范措施 发生事故的原因主要有以下几个： 1）废气处理系统在出现故障，未经处理的废气排入大气环境中； 2）生产过程中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； 3）厂内突然停电，废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放； 4）对废气治理措施疏于管理，未及时更换吸附介质，使废气治理措施处理效率降低造成废气浓度超标； 5）管理人员的疏忽和失职。 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放： 1）建设项目排气筒定期开展监测，保证废气达标排放； 2）平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； 3）建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； 4）项目应设有备用电源和备用处理设备，以备停电或设备出现故障时保障废气全部抽入净化系统进行处理以达标排放。 ③火灾事故防范措施 严格按照《建筑设计防火规范》合理布置总图，各生产和辅助装置按功能分别布置，并充分考虑消防和疏散通道等问题，消防隔离带及消防通道要求参照消防有关要求建设、布置，消防通道和建筑物耐火等级应满足消防要求，在危险物品存放区设立警告牌（严禁烟火）。 本项目生产车间等火灾危险场所设置火灾自动报警系统和火灾电话报警。火灾自动报警系统设计符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116）的规定。生产设备、原料仓库远离火种、热源。工作场所严禁吸烟。各区域按规范设置灭火器、消防设施并定期检查维护。根据企业实际情况购置相应的应急物资。发生火灾事故险情时，第一发现人应立即报告主管负责人，根据事故险情和扑救具体情况采取适当措施，如需外援应立即拨打火警119告知火灾危险严重程度。 ④厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 ⑤对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。厂区门口拟设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。贮存过程拟在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 ⑥厂区内的雨水管道、事故沟收集系统要严格分开，设置切换阀。 5）建立从污染源头、过程处理和最终排放的三级防控体系： ①一级防控措施：仓库、车间内设置截流沟，发生事故时通过截流措施将事故废水控制在车间内。可采用砂土或其他惰性材料吸附，车间地面以及围墙采用防腐、防渗涂层。车间管网能连接至事故应急池，消防废水和事故废水能够通过事故沟排入事故应急池，不会流出园区外。 ②二级防控体系：必须建设事故应急池及其配套设施（如事故导排系统），防止单套生产装置较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染；本项目拟设置事故应急池，确保事故情况下危险物质不污染水体，可满足一次性事故废水量。总排污口及雨水排污口处已设置应急阀门，一旦发生事故，紧急关闭，避免事故废水外排，污染环境。 ③三级防控体系：必须与其他企业形成联动，当本项目出现重特大事故时，厂区内设置的事故应急池容量已无法容纳消防废水和事故废水，可考虑使用附近其他企业应急系统收集消防废水和事故废水，杜绝消防废水和事故废水直接排放的情况，避免对纳污水体造成污染，同时应注意加强与崇川区及河道水利部门联系。 事故池设计：事故储存设施总有效容积的核算考虑以下几个方面： 注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+ V2- V3，取其中最大值。 V1—收集系统范围内发生事故的储罐或装置的物料量； V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； V3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3； V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 ①物料量（V1）：按照液体原料最大存储量泄漏计算，最大包装容器为25kg，V1为0.025m3。 ②发生事故车间设备的消防水量（V2） Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3 /h； t消——消防设施对应的设计消防历时，h； 企业火灾危险性类别按照丙类，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2中耐火等级一、二级工业建筑（厂房丁类）室外消火栓用水量，企业室外消火栓用水量取20L/s；根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）表10.1.5建筑物室内消火栓设计流量，消防栓设计流量以10L/s计。根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）表10.1.5不同建筑的设计火灾延续时间丁类厂房火灾延续时间按2h计算，则消防水量V＝30×2×3600×0.001＝216m3； ③发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量（V3）：预计本厂区雨水管道全长700m，直径取0.3m，则V3取值为49.48m3，V3为49.48m3。 ④发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量（V4）：项目不产生生产废水，V4取0m3。 ⑤发生事故时可能进入该收集系统的降雨量（V5）： V5=10qFt q——降雨强度，mm。南通市平均降雨量为1215.6mm，年平均降雨天数按120天计算，则日平均降雨强度为10.13mm； F——汇水面积，F=1.22hm2。 t——降雨时间，按2小时计算。 V5=10·10.13·1.22·2/8=30.9m3 V总=（V1+ V2- V3）max+V4+V5=（0.025+216–49.48）+0+30.9=197.45m3。 经计算，厂区所需事故池总容积为197.45m3，因此，本项目拟建一座210m3的事故应急池，完全能满足事故废水收集的要求。事故池设计采取钢筋混凝土结构，采用相应的防渗措施，为地下式，事故池标高要求小于其他设施标高，发生事故时，废水经收集系统进入事故池，完全可满足全厂事故废水的收集。 厂区雨污分流，本项目无生产废水外排。正常生产情况下，阀门1开启，阀门2关闭，对于初期雨水的收集可通过关闭阀门1，开启阀门2进行收集。事故状况下，阀门1关闭，阀门2开启，对消防废水和事故废水进行收集，收集后的事故废水委托有资质单位处置。具有雨水系统总排口监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 事故情况下，各废水走向情况见下图。 雨水系统 雨水排口 图4-3 事故情况各废水截流走向图 综上分析，在各项环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 （6）风险处理应急管理制度 根据江苏省突发环境事件应急预案管理办法，实施“一图两单两卡”管理，即绘制预案管理“一张图”，编制环境风险辨识、环境风险防范措施“两个清单”，实行环境安全职责承诺、应急处置措施“两张卡”。按规定对应急预案和风险评估报告进行回顾性评估和修订，开展验证演练，其中较大以上风险企业每年至少开展一次。 为预防事故风险和风险应急处理后对环境造成的污染影响，必须采取积极主动的防范措施。 消防系统： a、根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标志牌。各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求。 b、消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓及消防水炮。一旦发生火灾，需使用泡沫或干粉灭火器材，消防用水仅对燃烧区附近的容器作表面降温处理。车间地面为水泥地面，不易渗水，消防水经生产装置周边的地沟进入事故池而不设排放口。 c、火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防站。消防泵房与消防站设置直通电话。根据需要设置火灾自动报警装置。 个体防护设备：根据保障现场职工安全及卫生的需要，厂区应按照《工业企业设计卫生标准》的要求配备了相应的劳动防护用品，存放位置根据其工作活动范围合理布置。 （7）风险应急预案 通过类比事故调查，结合该厂生产工艺、管理水平和自然灾害等因素，事故风险主要来自于物料危险性和生产装置、储存装置的危险性，危害其安全的潜在危险因素主要有违反操作规程、设备缺陷、防护装置缺陷、保险装置缺陷、自然灾害、腐蚀环境、设计及施工问题等。 针对上述风险事故，本项目制定了一系列事故应急预案和响应计划，并定期演练，以减少对生命、财产、公众和环境的危害。 ①应急计划区 建设单位将根据所发生的事故类型，对应相应级别的预案，并开启同级别的相应程序，应急计划区也将随之有所变化。根据本项目的实际情况和区位特点，应急计划区由小到大依次为：事故现场区、工厂及其周边区域。 ②应急组织机构、人员 厂区紧急事故的组织系统机构指由关键人员组成的采取规范化行动处理紧急事故的人员和活动系统。由于建设单位人员较少，因此由生产负责人统一组织应急小组，主要职责为负责现场抢险工作的指挥。同时兼任抢险救援、通讯联络、物资调度等工作。 ③预案分级响应条件 根据项目可能发生的风险事故严重性作出分级预案：日常应急救援预案、严重事故应急预案、特大事故应急预案。对日常操作事故，现场人员应当机立断，迅速的在车间内直接处理或由日常应急救援办公室负责处理，防止事故扩大，并向总指挥部汇报；对于厂内严重事故，应向总指挥部和现场指挥部及时汇报，由总指挥部协调处理，严防事故扩大，迅速遏制泄漏源扩散、流失；在发生特大事故，应立即启动应急预案，迅速准确的报警、报告地方政府和环保机构和相关主管部门，并根据实际情况，请求应急救援，统一现场指挥。 ④应急状态分类及应急响应程序 a、三级风险防控体系 本项目根据可能发生的事故具体情形分为三级防控体系，详细分类见下表： 表4-36 事故风险应急三级防控体系一览表 等级; 一级防控体系; 一级防控体系; 一级防控体系; 其他. 负责人; 总经理; 车间主任; 担当人; 其他细分/由现场管理者自行判断解决. 应急范围; 全公司; 车间; 相关部门. 火灾、爆炸 情形; 需要消防队支援，有向厂外扩散可能，火灾发生后5分钟灾情继续扩大; 车间救援组启动，可在5分钟内灭火，无车间污染及扩散的可能; 可用灭火器灭火. 伤亡; 死亡事故/重大伤亡人; 工伤; 轻伤. 环境事故; 环保设备运行中断涉及厂区以外舆论; 环境设备受损/部分中断，系统运行中断; 局部污染物外泄. 停电事故; 全厂停电; 局部停电; 瞬间停电. b、应急响应程序 在生产过程中，生产车间和储存区发生小规模火灾事故后，岗位操作人员应立即向生产主管、值班长、厂部值班人员汇报并采取相应措施，予以处理。 当处理无效，火势扩大趋势时，应及时向公司主管报告；公司主管在接到报告后，下达按应急救援预案处置的指令，立即通知公司应急救援领导小组成员到达现场，并迅速成立应急指挥部，各专业组按各自职责开展应急救援工作。 当发生重大事故，难以控制时，指挥部成员通知各自所在部门，按专业对口迅速向工业集中区安全部门以及当地安监局、公安局、环保局、卫生局等上级领导机关报告事故情况。 ⑤应急设施、设备、材料 根据项目可能发生的风险事故，在厂内配备各种生产性卫生设施、个人防护用品，如：灭火器、劳保用品，保证应急预案实施的物质条件。 ⑥应急通讯、通知和交通 厂内公布负责人的紧急通讯号码，确保事故讯息的快速上报。调度或总机在接到报警后按照预案通知应急救援指挥部，并通知各专业队各司其责，火速赶赴现场。指挥部成员根据事故类别迅速向总公司主管部门、公安、劳动等上级领导机关报告。 成立交通警戒组，负责布置安全警戒，配备传呼系统，在事故发生时，及时通知警戒组负责部门。禁止无关人员和车辆进入危险区域。负责厂区内交通管制；负责对现场及周围人员进行防护指挥；负责指引社会援助消防车辆。 （8）建立与崇川区对接、联动的环境风险防范体系 企业环境风险防范应建立与崇川区对接、联动的风险防范体系，可以从以下几个方面进行： 1）应急组织机构、人员的衔接 当发生风险事故时，项目对外联络组应及时承担起与当地区域或各职能管理部门应急指挥机构的联系工作，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门汇报，并将上级指挥机构的命令及时向项目应急指挥小组汇报，编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。 2）预案分级响应的衔接 ①一般污染事故：在污染事故现场处置妥当后，经应急指挥小组研究确定后，向当地环保部门和崇川区事故应急指挥中心报告处理结果。 ②较大或重大污染事故：应急指挥小组在接到事故报警后，及时向崇川区事故应急指挥部、崇川区应急指挥中心报告，并请求支援；崇川区应急指挥部进行紧急动员，适时启动区域的环境污染事故应急预案迅速调集救援力量，指挥各崇川区成员单位、相关职能部门，根据应急预案组成各个应急行动小组，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从开发区现场指挥部的领导。应急指挥中心同时将有关进展情况向崇川区、南通市应急指挥部汇报；污染事故基本控制稳定后，应急指挥中心将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作，现场应急处理结束。当污染事故有进一步扩大、发展趋势，或因事故衍生问题造成重大社会不稳定事态，应急指挥中心将根据事态发展，及时调整应急响应级别，发布预警信息，同时向崇川区应急指挥部、南通市应急指挥部和省环境污染事故应急指挥部请求援助。 3）应急救援保障的衔接 ①单位互助体系：建设单位和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，相互支援。②公共援助力量：厂区还可以联系崇川区公安消防队、医院、公安、交通、安监局以及各相关职能部门，请求救援力量、设备的支持。 ③专家援助：企业可建立风险事故救援专家库，紧急情况下可获取救援支持。 4）应急培训计划的衔接 企业在开展应急培训计划的同时，还应积极配合崇川区开展的应急培训计划，在发生风险事故时，及时与崇川区应急组织取得联系。 5）信息通报系统 建设畅通的信息通道，公司应急指挥部必须与周边企业、园区管委会等保持24h的电话联系。一旦发生风险事故，可在第一时间通知相关单位组织居民疏散、搬离。 6）公众教育的衔接 企业对厂内和附近地区公众开展教育、培训时，应加强与周边公众和园区相关单位的交流，如发生事故，可更好的疏散，防护污染。 - （9）与《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》（苏环发〔2023〕5 号）、与市生态环境局关于印发《南通市生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动实施方案》的通知（通环办〔2023〕160号）相符性分析 本项目建成后拟建立企业环境安全责任“三落实三必须”机制。落实主要负责人环境安全第一责任人责任，对企业环境风险物质和点位全部知晓、风险防控体系全部明晰；落实环保负责人主管责任，对企业风险源防控应对措施、应急物资和救援力量情况全部知晓；落实岗位人员直接责任，对应急处置措施、应急设施设备操作规程熟练掌握。 - 综上，企业符合《全省生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动计划》（苏环发〔2023〕5 号）、与市生态环境局关于印发《南通市生态环境安全与应急管理“强基提能”三年行动实施方案》的通知（通环办〔2023〕160号）文中相关要求。 （10）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，由此本项目环境风险可控。 八、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射设施的使用。 九、“三同时”验收监测方案和环境应急监测方案 （1）“三同时”验收监测一览表 项目“三同时”验收监测一览表见表4-37 表 4-37 “三同时”验收监测一览表 污染种类; 监测点位置; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001进出口; 颗粒物; 2天×3次/天. DA002进出口; 非甲烷总烃; 2天×3次/天. DA003进出口; 非甲烷总烃; 2天×3次/天. DA004进出口; 非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳; 2天×3次/天. DA005进出口; 非甲烷总烃、甲苯; 2天×3次/天. DA006进出口; 酸雾、非甲烷总烃; 2天×3次/天. DA007出口; 油烟; 2天×5次/天. 厂界; 非甲烷总烃、臭气浓度; 2天×3次/天. 厂区内; 非甲烷总烃; 2天×3次/天. 废水; 化粪池; pH、COD、SS、TP、NH3-N、TN、动植物油; 2天×4次/天. 噪声; 厂界四周; 等效声级 Leq（A）; 2天×1次/天. （2）应急监测计划 根据事故类型等因素确定最终的监测因子，具体的风险应急监测方案如下： ①大气环境监测 监测因子：颗粒物、非甲烷总烃、CO。 监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 监测布点：按事故发生时的主导风向的下风向，考虑区域功能设置1个测点，厂界设监控点。 ②水环境监测 监测因子：pH、COD、SS、TP、NH3-N、TN、动植物油。 监测时间和频次：采样1次/30min。 监测布点：根据事故类型和事故废水走向，确定监测范围。主要监测点位为：应急事故池内、厂区雨水总排放口、厂区废水总排放口、受影响河流排入口的上游和下游处。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 1#排气筒（DA001） | 颗粒物 | 旋风除尘+滤芯回收 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 2#排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | 3#排气筒（DA003） | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 4#排气筒（DA004） | 非甲烷总烃、硫化氢、二硫化碳 | 二级活性炭吸附 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | 5#排气筒（DA005） | 非甲烷总烃 | 过滤棉+二级活性炭吸附 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022） |
|  | 6#排气筒（DA006） | 酸雾、非甲烷总烃 | 碱液喷淋+除雾器+二级活性炭吸附 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  | 7#排气筒（DA007） | 油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃、颗粒物、硫化氢、二硫化碳、臭气浓度 | / | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）；《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 地表水环境 | 废水总排口 | 化学需氧量 | 化粪池、隔油池 | 南通市东港排水有限公司 |
|  |  | 悬浮物 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 隔声、减振等 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准； |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料、焊渣、废金刚砂、集尘、不合格品等收集后出售；废餐厨垃圾、废油脂交由委托专业的餐厨垃圾处置公司处置；生活垃圾委托环卫部门清运处置；废活性炭、废包装桶、空压机含油废液、废渣、废油漆桶、废过滤棉、废渣、废润滑油、废润滑油桶、重金属废液、高浓度实验废液、废试剂瓶委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 针对本项目生产过程中废水及固体废物产生、输送和处理过程，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水、土壤的污染。（1）源头控制：新建项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。 污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。（2）末端控制：分区防控。主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防控。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①建立健全各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制。仓库、生产车间严禁明火。生产车间、公用工程、仓库等场所配置足量的泡沫、干粉等灭火器，并保持完好状态。 ②厂区留有足够的消防通道。生产车间、仓库设置消防给水管道和消防栓。厂部要组织义务消防员，并进行定期的培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应。 ③对于危废仓库，建设单位拟设置监控系统，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。厂区门口拟设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及各类危废贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌。贮存过程建设单位拟在液态危险废物贮存容器下方设置不锈钢托盘，或在危废暂存场所设置地沟等，发生少量泄漏立即将容器内剩余溶液转移，并收集托盘、地沟内泄漏液体，防止泄漏物料挥发到大气中。 ④仓库设置导流沟，厂区内的雨水管道、事故沟收集系统要严格分开，设置切换阀。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①项目的建设应切实履行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 ②应按有关法规的要求，严格执行排污许可制度。根据《固定源排污许可分类管理名录》（2019 版），项目属于“三十、专用设备制造业35”中“环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 359 其他”实施登记管理。 ③本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时建成和投产使用，并按规定程序实施竣工环境保护验收，验收合格方可投入生产。 ④项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的应当重新报批环境影响报告表。自环评批复之日起超过5年，方决定项目开工建设的，其环境影响报告表应重新报批审核。 ⑤建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，项目符合国家相关产业政策，选址合理，符合清洁生产要求，污染防治措施可行，在认真落实各项环境污染治理和环境管理措施的前提下，各污染物均能实现达标排放且环境影响较小；企业必须切实落实事故防范措施杜绝事故的发生，同时建立完善的事故应急预案，将事故对环境的影响降至最小。从环保角度看，江苏海容水务股份有限公司在南通市崇川区新宁路北、生命医药纬一路西地块建设“海容水务脱硫废水零排放一体化设备扩产项目”具有环境可行性。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（t/a） | 有组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.69 | +0.69 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0 | 0.267 | +0.267 |
|  |  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0.0008 | +0.0008 |
|  |  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0.0003 | +0.0003 |
|  |  | 二硫化碳 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.0072 | +0.0072 |
|  |  | 酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.1162kg | 0 | 0.1162kg | +0.1162kg |
|  |  | 油烟 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | 0 | 0.0065 | +0.0065 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.664 | 0 | 1.664 | +1.664 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.1997 | 0 | 0.1997 | +0.1997 |
|  |  | 甲苯 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
|  |  | 硫化氢 | 0 | 0 | 0 | 0.00008 | 0 | 0.00008 | +0.00008 |
|  |  | 二硫化碳 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  |  | 酸雾 | 0 | 0 | 0 | 0.1292kg | 0 | 0.1292kg | +0.1292kg |
| 废水（t/a） |  | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.966 | 0 | 0.966 | +0.966 |
|  |  | 悬浮物 | 0 | 0 | 0 | 0.483 | 0 | 0.483 | +0.483 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0847 | 0 | 0.0847 | +0.0847 |
|  |  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.0109 | 0 | 0.0109 | +0.0109 |
|  |  | 总氮 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.1008 | +0.1008 |
|  |  | 动植物油 | 0 | 0 | 0 | 0.0336 |  | 0.0336 | +0.0336 |
| 一般工业固体废物（t/a） |  | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | +29 |
|  |  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | +10 |
|  |  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  | 1.05 | +1.05 |
|  |  | 集尘 | 0 | 0 | 0 | 14.91 |  | 14.91 | +14.91 |
|  |  | 废金刚砂 | 0 | 0 | 0 | 4.79 |  | 4.79 | +4.79 |
|  |  | 废餐厨垃圾 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 5 | +5 |
|  |  | 废油脂 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |  | 0.03 | +0.03 |
| 危险废物（t/a） |  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | +20 |
|  |  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | +0.8 |
|  |  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 0.848 | 0 | 0.848 | +0.848 |
|  |  | 废油漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.349 | +0.349 |
|  |  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 53.78 | 0 | 53.78 | +53.78 |
|  |  | 废渣 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 空压机含油废液 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  |  | 废润滑油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  |  | 喷淋塔废液 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 11.4 | +11.4 |
|  |  | 重金属废液 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | +0.12 |
|  |  | 高浓度实验废液 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0.85 | +0.85 |
|  |  | 实验清洗废液 | 0 | 0 | 0 | 3.83 | 0 | 3.83 | +3.83 |
|  |  | 废试剂瓶 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾（t/a） |  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | +35 |